پیوست شماره 6 :

- آچار کشی قطعات الکتریکی ترمینال ها و شینه های تابلوهای برق و سربندی الکتروموتورها .

- سمباده زنی پلاتین و هسته کنتاکتور و صداگیری (سمباده نرم 800)

- کنترل رله جریان و در هنگام اضافه جریان و رنج بی متال .

- کنترل Soft start , VSD های موجود از لحاظ کارکرد صحیح و تنظیمات مورد نیاز .

- کنترل و بازدید از تمامی کابلهای ارتباطی 400 ولت و 20 کیلو ولت و در صورت لزوم ارائه راهکار و دتایل اجرایی جهت رفع نقص .

- کنترل و بازدید از کلیه تابلوهای برق راه انداز الکتروپمپهای منابع تولید آب و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب / کلر زنی / خازن / دیزل ژنراتور و هواده ها .

- کنترل و بازدید از تابلوهای برق پستهای زمینی 20 کیلو ولت (بخش هایی که در اختیار شرکت آب و فاضلاب می باشد)

- کنترل و بازدید پست هوایی 20 کیلو ولت .

- کنترل نمایشگرهای نصب شده روی تابلوهای برق از جهت نمایش درست مقدار مصرف.

- تکمیل فرم PM مربوط به تابلوهای برق

11-ونظافت و غبار گیری داخل تابلوهای برق  .

12-وکنترل و بازدید از روشنایی مخازن – موتور خانه ها – محوطه .

13-وانجام ممیزی ظرف مدت یک ماه از تاریخ قرارداد از کلیه تابلوهای برق (راه انداز پمپ/خازن/کلرزنی ) و اعلام هرگونه کاستی و نقص به دستگاه نظارت عالیه .

14-وتهیه شناسنامه برای کلیه تابلوهای برق(راه انداز الکترو پمپ/کلرزنی و خازن ) مطابق با نظر دستگاه نظارت عالیه .

15-وتکمیل و ورود اطلاعات کلیه قبض های برق به صورت ماهانه در نرم افزار انرژی و ارائه گزارش به دستگاه نظارت عالیه.

16- انجام ترموگرافی از تاسیسات الکتریکی ( تابلوبرق،الکتروموتور،ترانسفورماتورو....) مطابق با نظر دستگاه نظارت عالیه همراه با گزارش تحلیلی(همزمان با بازدید) .

17- اندازه گیری مقاومت چاههای ارت به صورت فصلی و ارائه نتایج به دستگاه نظارت عالیه.

18- بازدید و کنترل ارتعاش سنج / تاکومتر و ارت سنج های Online .

19- اندازه گیری ارتعاش الکتروپمپ ها به صورت فصلی و ارائه نتایج به دستگاه نظارت عالیه.

20- تکمیل و ورود اطلاعات فعالیت نگهداری و تعمیرات الکتریکی در نرم افزار PM

21- گزارش تحلیلی از علل خرابی تابلوهای برق در هنگام انجام تعمیرات EM

22-  سایر انجام خدمات نگهداری و تعمیرات تابلو برق ها طی فرم PM ابلاغی از سوی کارفرما