پیوست 5: نحوه اجرای کابل گذاری و چاه ارت مکانیزه

الف) نقشه كابل كشي و كانال كشي

1 -  عرض  كانال در پايين ترين نقطه نبايد كمتر از 40 سانتي متر باشد .

2 - عمق كانال نبايد كمتر از 100 سانتي متر باشد .

3-  حداقل فاصله  كابل از لوله هاي آب و گاز و ...نبايد كمتر از 30 سانتي متر باشد .

4 -  در صورت عبور كابل از خيابانها و محل عبور وسايل نقليه بايد از لوله محافظ از جنس پلاستيك بست  يا فولاد استفاده  گردد كه لوله فوق الذكر  بايد داراي قطر سوراخ حداقل5/1 برابر قطر خارجي كابل مربوطه باشد   و حداقل در عمق 1 متري از سطح جاده قرار گيرد .

5 -  فاصله  دو كابل  هم  ولتاژ  در كنار  هم نبايد كمتر از 10 سانتي متر  باشد و در صورتي كه يك كابل ، كابل  فشار قوي وكابل ديگري كابل فشار ضعيف ( دو كابل مجاور با ولتاژهاي متفاوت ) باشد فاصله آنها از يكديگر نبايد كمتر از 30 سانتي متر باشد .

6- تهیه کلیه لوازم به جز کابل بر عهده پیمانکار است. حمل کلیه لوازم از جمله کابل برعهده پیمانکار است.

7- کابل گذاری در هر نوع زمین می باشد.

8- کابل گذاری برای هر نوع کابل و هر سایز و هر تعداد رشته می باشد.

خاك

60 cm

(خاك)

آجرفشاري

نوار هشدار دهنده

20 cm

كابل

20 cm

ماسه بادی

ب) نحوه اجرا و نقشه چاه ارت مکانیزه

- مقاومت اهمی چاه ارت مکانیزه الزاما میبایست کمتر از 5 اهم باشد.

- اتصال چاه ارت مکانیزه از چاه تا تابلوبرق باید با سیم مسی 35 و کابلشو انجام گردد.

- استعلام تاسیسات و عدم معارض بر عهده پیمانکار است.

- جهت نصب سیم ارت ، مسیر سیم ارت تا تابلوبرق باید عمق کانال کمتر از 100 سانتی متر و عرض کانال کمتر از40 سانتیمتر نباشد و توسط پیمانکار اجرا گردد(مطابق شرایط کابل گذاری).

- عمق چاه جهت نصب الکترود باید حداقل 5 متر و قطر آن حداقل 6 سانتی متر باشد.

- حداقل 50 کیلوگرم بنتونیت باید استفاده گردد.

- طول میله الکترود ارت باید حداقل یک متر باشد.

- تهیه کلیه لوازم و حمل آن بر عهده پیمانکار است.

- اتصال و راه اندازی چاه ارت بر عهده پیمانکار است.

5m

6cm

1m