پیوست 13 :

مشخصات فنی(خصوصی) واستانداردهای فنی مورد نظر کارفرما

1: در بخش رفع حوادث و اتفاقات و تامین و تولید آب:

1-1- پیمانکار مکلف است بلافاصله بعد از ابلاغ وقوع حادثه و مشخصات آن از سوی واحد ارتباطات مردمی و نرم افزار 122 و یا ابلاغ نمایندگان کارفرما و یا کلیه مبادی اطلاع رسانی دستگاه نظارت،  نسبت به اعلام به اکیپهای اجرایی و اعزام سریع به محل اقدام نماید.

تبصره 1: پیمانکار مکلف است در سطح شهرستان ضمن جاری سازی گزارشات حوادث و اتفاقات شبکه آب در نرم افزار 122 با استفاده از گوشی هوشمند (موبایل GIS) جهت ثبت حادثه همراه با ثبت تصویر در سامانه معرفی شده از سوی کارفرما و سایر فرم های ابلاغی نسبت به تکمیل کلیه آیتم های مندرج در نرم افزار فوق اقدام نماید و گزارشات ثبت شده را به اطلاع اکیپ های مربوطه و دستگاه نظارت برساند درضمن تمام مختصات حوادث و تامین و قبوض برق مصرفی تاسیسات و سایر عملیات مربوطه نیز بایستی در سامانه سیمابفا ثبت گردند. (نرم افزار 122 از طریق کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.)

2-1- کلیه برنامه های تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری از طریق سامانه حوادث 122 و یا صدور دستورکار توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. همچنین همکاری با سایر پیمانکاران و عوامل کارفرما به منظور انجام بازدید و ... برعهده پیمانکار خواهد بود.

3-1- پیمانکار مکلف است با توجه به اهمیت حادثه، درسریعترین زمان ممکن در محل حضور یافته و با بررسی دقیق و سریع نسبت به رفع خطر و قطع آب با هماهنگی دستگاه نظارت و اطلاع رسانی در محدوده قطعی درکمترین محدوده زمانی و مکانی اقدام نموده و نسبت به امکان سنجی رفع حادثه سریعاً اقدام نماید.

تبصره 2: پیمانکار لازم است در موارد خاص (موارد منجر به افکن ) در حوادثی که منجر به اصلاح شبکه و انشعابات، تداوم قطعی آب منطقه ، تغییر در اتصالات و روش اجرایی کار میگردد، بلافاصله ضمن هماهنگی با دستگاه نظارت و نماینده کارفرما، نسبت به رفع حادثه، تعمیر و ترمیم شبکه اقدام نماید. در صورت قصور از انجام اصلاح و هر گونه خطر احتمالی پیمانکار پاسخگو خواهد بود.

4-1- به محض ابلاغ حادثه از سوی واحد 122کارفرما و یا سایر مراجع ابلاغی اپراتور ملزم به تفکیک و تشخیص نوع حادثه (انشعاب ، خط اصلی) بوده و لازم است نسبت به تعیین و اعزام اکیپ مناسب اقدام نماید.

تبصره 3: واحد 122 کارفرما و ناظرین مکلف است ماهیانه گزارش حوادث و اتفاقاتی را که بیش از زمان تعیین شده در پیمان به طول می انجامد را به دستگاه نظارت گزارش دهد و در سیستم سیمابفا نیز ثبت نماید.( وظیفه اعلام زمان تاخیر در نقاطی که سامانه 122 ندارند برعهده رئیس اداره می باشد) ودر صورت تاخیر در زمان رسیدگی به حادثه جرایم مربوطه مطابق جدول پیوست  پیمان کسر خواهد گردید.

تبصره 4: اپراتورهای مرکز حوادث پیمانکار می بایست مستقیما زیر نظر مرکز 122 کارفرما فعالیت نمایند.

5- 1- پس از حضور اکیپ اعزام شده به محل، لازم است در اسرع وقت نسبت به شناسایی حادثه اقدام وتمهیدات لازم به منظور رفع خطر  صورت پذیرفته و متعاقب آن نسبت به عملیات اصلاحی و رفع حادثه اقدام گردد.

تذکر1 :پیمانکار مکلف است در زمان اجرای عملیات موضوع پیمان کلیه موارد ایمنی کاراز قبیل نصب تابلو و علائم هشدار دهنده، ایجاد مهار اطراف ترانشه ها و قرار دادن پل های چوبی یا فلزی  بر روی ترانشه جهت تردد افراد و عابرین پیاده  را رعایت نموده و مسئولیت قانونی و جبران خسارت وارده ناشی از قصور پیمانکار تا پایان رفع حادثه و پر نمودن موضع با خاک نرم روی لوله به اضافه بیس و پشت سرندی مربوطه با هزینه برعهده پیمانکار می باشد.

6-1- در صورتیکه حادثه مربوط به خطوط اصلی و تاسیسات مربوط به انتقال آب مرتبط با چاه ها ، مخازن و تغذیه ی شبکه ی توزیع  ( تمامی اقطار موجود در سطح شهرستان ) و شبکه توزیع  باشد، لازم است اکیپ گزارش مربوطه را به مرکز امداد و حوادث اعلام نموده و در صورت نیاز تقاضای اکیپ کمکی و لوازم مربوطه را بنماید.

7-1- چنانچه در حين عمليات رفع حادثه شبكه مشخص گردد كه شبکه بنا به دلايلي نياز به تعميرات کلی تر دارد، پيمانكار مي‌بايست مراتب را كتباً به دستگاه نظارت اطلاع داده و با هماهنگي نسبت به انجام تعمیرات اقدام نمايد.

8-1- پيمانكار مکلف مي‌باشد به محض اعلام شفاهي و يا كتبي نمايندگان دستگاه نظارت اقدام لازم را جهت ترمیم و اصلاح موارد اعلام شده بعمل آورد. بديهي است به منظور تحقق این امر پيمانكار بايستي شرايط لازم را براي اقدام در مدت 24 ساعت شبانه روز فراهم نمايد.

تبصره5:چنانچه اختلال مجدد در محلهاي ترمیم و اصلاح شده به تشخيص دستگاه نظارت ناشي از قصور پيمانكار باشد پيمانكار مکلف است بدون دريافت هيچگونه هزينه‌اي نسبت به تعمير و اصلاح مجدد محلهاي مذکور اقدام نمايدوهزینه لوازم مصرفی مجدد به عهده پیمانکار می باشد.

9-1- پیمانکار مکلف است در واحد امداد و حوادث استقرار یافته وبرای دسترسی آسان مجهز به موبایل گردد و درصورت  وجود امکانات  بی سیم دستی ، سیار و ثابت ، کارفرما تجهیزات مذکور را در اختیار پیمانکار قرار می دهد و کلیه هزینه نگهداری و تعمیرات این تجهیزات به عهده پیمانکار بوده و مالکیت آنها با کارفرما می باشد .

تبصره 6:پیمانکار مکلف است پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول کارفرما باشد را بعنوان سرپرست کارگاه و یک نفر نماینده ایمنی معرفی نماید و وظایف سرپرست کارگاه به شرح ذیل می باشد:

ـ

**وظایف سرپرست کارگاه :

- برنامه ریزی جامع به منظور رسیدگی به حوادث خطوط انتقال و شبکه توزیع و انشعابات مشترکین و عملکرد کلیه دستگاهها ، تجهیزات و تاسیسات چاهها و مخازن مطابق استاندارد ، بخشنامه ها ، ضوابط و دستور العمل های مربوطه.

- بازدید و نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد دستگاهها ،تاسیسات و نیروی انسانی.

- ارائه طریق و برنامه ریزی به منظور رفع معایب و افزایش توان کاری.

- کنترل و نظارت بر مصرف لوله و اتصالات و اقلام مصرفی و مواد شیمیایی ( از جمله کلر و مواد منعقد کننده و....)

- برنامه ریزی سفارش و اخذ لوله و اتصالات و اقلام مصرفی مواد شیمیایی مصرفی از انبار و واحدهای ذیربط (حداقل پیش بینی برای سه ماه ).

- تهیه گزارش کار روزانه ، هفتگی و ماهانه مورد درخواست و تکمیل فرمتهای مربوطه کارفرما. (مانند ثبت موارد مقتضی در سامانه های آماری مانند سپتا و دیگر موارد مشابه.)

- برنامه ریزی ، پیشنهاد و پیگیری موارد ایمنی تجهیزات الکترو مکانیک و نیروی انسانی شاغل در تاسیسات .

- پیشنهاد و ارائه راهکار در جهت افزایش توان کاری راهبری و بهره برداری وبهبود مستمر در امر فرآیند بهره برداری.

- پیگیری و نظارت مستمر بر راهبری ، تعمیر و نگهداری از تاسیسات ، دریچه ها ، تجهیزات اندازه گیری جریان ، کلیه تجهیزات مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی و ... و خروجی.

- پیگیری و نظارت مستمر بر راهبری ، تعمیر و نگهداری از کلیه الکتروموتورها ، تابلوهای برق و فرمان ، روشنایی محوطه و ساختمان ها ، تجهیزات گرمایش و سرمایش ساختمان ها ، تجهیزات تامین آب ، دستگاه سانترال ، خطوط تلفن و ...

- پیگیری و نظارت مستمر بر انجام کلیه اقدامات لازم به منظور انجام آزمایشات بر اساس دستور العمل مورد درخواست واحدآزمایشگاه کارفرما ، دستگاه نظارت و یا نماینده کارفرما.

- پیگیری و نظارت مستمر بر انجام عملیات خدماتی و نظافتی سایت تاسیسات و تجهیزات مربوطه.

- هماهنگی کامل با کارفرما جهت اخذ معرفی نامه و مراجعه و پیگیری اخذ گزارش های تایید شده عوامل انتظامی در خصوص سرقت های احتمالی و ارائه به کارشناسان کارفرما جهت سیر مراحل بعدی.

تبصره : شایان ذکر است با توجه به شرایط و کیفیت بکارگیری نیروهای آبدار و نگهبان و سرایدار، در صورت بروز موضوع سرقت، پیمانکار موظف به پیگیری های ابلاغی از سوی کارفرما می باشد و در صورت عدم پیگیری لازم و تکمیل نشدن مستندات جهت جبران خسارت از شرکت های بیمه گر، خسارت های محاسبه شده از مطالبات پیمانکار اخذ خواهد شد.

10-1- پیمانکار مکلف است که از زمان ابلاغ پیمان کلیه حوادث و اتفاقات رخ داده در سطح شبکه و خطوط انتقال ، اعم از بهره برداری شده یا نشده که مراحل تحویل موقت آن صورت پذیرفته باشد را مشمول کلیه مفاد این پیمان بداند.

تذکر1:  خارج نمودن لوله قدیم شبکه توزیع کارشده توسط پیمانکار امداد و وارد مدار نمودن شبکه جدید کارشده با نظر کارفرما از وظایف پیمانکار بوده و برای آن  هزینه ای به پیمانکار پرداخت نمی شود.

11-1- در پايان هر عمليات پيمانكار بايستي تأييد عمليات انجام گرفته را از دستگاه نظارت اخذ نموده و دستگاه نظارت نیز پس از بررسي و بازديدهای محلی، در صورتيكه نقصي در اجراي كار نباشد صورتجلسه تأييد كار را تنظيم و مبادله ‌مي‌نمايد.

12-1- در صورت نیاز به جابجایی و تعویض اکیپ ، اکیپ قبلی به هیچ عنوان نمی بایست تا حضور و شروع بکار اکیپ جدید، محل را ترک نماید و به هنگام جابجایی و تعویض اکیپ لازم است کلیه اطلاعات لازم مبادله گردد. (اطلاعات مربوط به باز و بسته شدن کلیه شیرهای موجود در منطقه حادثه و سایر موارد) .

13-1- پیمانکار موظف است برای رفع حوادث احتمالی شبانه در سطح شهرستان حداقل یک اکیپ آماده باش داشته باشد و در صورت نیاز از سایر نیروهای امداد و حوادث (آنکال) استفاده نماید.

14-1- در صورت نیاز به حفاری و امکان برخورد با تأسیسات زیر بنایی دیگر از قبیل خطوط کابل برق و مخابرات و لوله گاز، لازم است هماهنگی های لازم با دستگاههای اجرایی ذیربط توسط پیمانکار انجام شده و هزینه خسارات وارده نیز به عهده پیمانکار می باشد.(شماره تماس و نحوه برقراری ارتباط با دستگاههای مربوطه از سوی کارفرما به پیمانکار اعلام میگردد.)

15-1-  پیمانکار مکلف است در حادثه های منجر به افکن و ریزش با نظر کارفرما نسبت به سپرکوبی و تهیه داربست به هزینه خود اقدام نماید.

16-1- پیمانکار مکلف است بلافاصله پس از اتمام عملیات رفع حادثه و پرکردن و بازسازی ترانشه طبق نظرکارفرما، گزارش مربوطه را به منظور اجرای عملیات ترمیم روکش آسفالت به کارفرما ارائه نماید تا به ارگان مربوطه اعلام گردد .

17-1- پیمانکار مکلف است نظافت محل و جمع آوری حمل و تخلیه کلیه مصالح و لجن و گل ولای ونخاله وخاک مازاد ناشی از حفاری و سایر عملیات رفع حادثه (به محلهایی که توسط شهرداری ها اعلام می گردد.) را، بلافاصله پس از تکمیل عملیات به هزینه خود انجام دهد.

18-1- خرید، حمل و انتقال وپرداخت هزینه و توزیع و پخش خاک نرم و بیس و پشت سرندی در صورت نیاز و نظافت با  نظر دستگاه نظارت به عهده پیمانکار می باشد.

19-1-  در موارد بحران و کم آبی پیمانکار مکلف به مدیریت مصرف ، زون بندی شبکه آبرسانی جهت مدیریت فشار و آبرسانی مناسب با هماهنگی کارفرما می باشد.

20-1- هر گونه عملیات اصلاحی در شبکه، تغییر در سیستم توزیع، باز و بسته نمودن شیر آلات واستفاده از بای پس شبکه با هماهنگی دستگاه نظارت انجام یافته و چنانچه خلاف آن ثابت و منجر به نارضایتی مشترکین و یا خسارات احتمالی گردد پیمانکارمکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.

21-1-  پیمانکار مکلف می باشد آمادگی لازم جهت مواجه با شرایط بحران و اضطراری را داشته باشد و همکاری لازم را در این خصوص با دفتر مدیریت بحران کارفرما به عمل آورد.

تبصره 7 :بدیهی است مازاد بر مفاد دستورالعمل فوق، پیمانکار مکلف است بدون دریافت هزینه، در هر شرایط و به هر طریق ممکن کلیه نیروها و امکانات مورد نیاز جهت رفع حادثه مهیا و اقدامات لازم را انجام دهد.

22-1- پیمانکارمکلف است کلیه کارهای سیستم سیمابفا (سپتا) و نانا  و wsp و 122 و هرنوع سیستم و نرم افزار جدید اعلامی از طرف کارفرما را کامل به انجام برساند و تهیه کامپیوتر و سخت افزار های مورد نیاز به عهده پیمانکار می باشد.

تذکر 1:پیمانکار مکلف است فرمهای گزارش حادثه و اقلام مصرفی را بصورت روزانه تهیه و تحویل دستگاه نظارت نماید.

23-1-  پیمانکار مکلف به تهیه نقشه ی شبکه توزیع و خطوط انتقال و چاه ها و مخازن و ایستگاه های پمپاژ با GPS مولتی فرکانسه (ایستگاهی) و UTM طبق فرمت اعلامی از سوی کارفرما می باشد و درنهایت اطلاعات برداشتی را تحویل کارفرما نماید. ضمنا پیمانکار مکلف به برداشت نقشه ی شبکه توزیع و خطوط انتقال و چاه ها و مخازن و ایستگاه های پمپاژ روستاها با اپلیکیشن موبایل GIS معرفی شده از سوی کارفرما می باشد.

24-1-  پیمانکار مکلف به تهیه کتابچه کلیه تاسیسات اعم از چاهها ، مخازن ، ایستگاههای پمپاژ وشبکه توزیع وخطوط انتقال و .... با فرمت اعلامی از طرف کارفرما می باشد.

25-1-  پیمانکار مکلف است ضمن رعایت کلیه موارد واقدامات مرتبط با تعمیر و نگهداری تجهیزات و رفع حوادث، آمادگی کامل  و تهیه یک خودرو برای دستگاه نظارت جهت بازدیدهای دوره ای و کنترلی جهت بازدید نمایندگان کارفرما را طبق برنامه اعلامی از سوی کارفرما داشته باشد. بدیهی است بازدیدهای دوره ای شامل کلیه اقلام تحویلی، ماشین آلات، ابزار و سایر اقلام مورد نیاز جهت واحد امداد و حوادث می باشدهمچنین پیمانکار مکلف است کلیه کارها و فعالیت های مرتبط با تعمیر و نگهداری تجهیزات و رفع حوادث را در فرم ها و نرم افزار های ارائه شده از سوی کارفرما بر اساس روشها و دستور العمل های مورد نیاز کارفرما ، مستند سازی نموده و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و مستندات را در مهلت مقرر به کارفرما ارائه نماید.

26-1- عملیات اجرایی پیمانکار می بایست در اسرع وقت ودر کمال دقت و ظرافت انجام یافته وحداقل حفاری وتخریب آسفالت معابر را در بر داشته باشد ، چنانچه مشخص گردد پیمانکار در ضمن حفاری دقت کافی لحاظ ننموده وبیش از حد متعارف اقدام به تخریب وگود برداری نموده است هزینه های مازاد به تشخیص دستگاه نظارت از  مطالبات پیمانکار کسر میگردد.

27-1-  نظر به اینکه سرعت عمل در رفع حوادث واتفاقات شبکه وانشعابات آب رکن اصلی پیمان بوده و تأخیر در انجام آن، حوادث و خسارات جانبی شدیدتر وسنگین تری را به مردم و کار فرما تحمیل مینماید لذا مسئولیت و بار مالی ناشی از این اهمال احتمالی بر عهده پیمانکار خواهد بود وحق هیچ اعتراضی را نخواهد داشت.

28-1- در صورت بروز شكستگي، افکن نمودن محل حادثه ، نشت آب  و یا هر گونه اختلال در شبکه آب، پيمانكار مکلف مي‌باشد سریعا نسبت به قطع آب اقدام نموده و ترمیم و اصلاح مورد اعلام شده اقدام نمايد. و در صورت عدم اجراي تعهدات پيمانكار در اين رابطه، هزينه خسارات وارده مطابق نظر كارفرما برآورد و از مطالبات پيمانكار کسر خواهد شد. در صورت افکن های شدید در بافت فرسوده با نظر و تایید دستگاه نظارت هزینه خاکریزی و شفته ریزی به پیمانکار پرداخت می گردد.

29-1- پيمانكار مکلف است عمليات اجرایی بخش حوادث و اتفاقات را براساس اعلام برنامه کاری و اولویت های تعیین شده از جانب دستگاه نظارت و برنامه های اصلاح شبکه وانشعابات ،تعویض و مرئی کردن شیر وساخت حوضچه ها را بر اساس اعلام نماینده کارفرما تنظیم وانجام نماید.

تذکر 1 :تعيين اولويت در اجراي موضوع پیمان مطابق نظر دستگاه نظارت مي‌باشد.

30-1-  فقط انشعاباتی که با نظر دستگاه نظارت صد در صد نیاز به اصلاح داشته باشد هزینه آن  طبق پیوست 4 پیمان پرداخت می گردد.

31-1-لازم به ذکر است اصلاح لوله تا 8 متر جزء وظایف پیمانکار بوده و به عنوان لوله گذاری لحاظ نمیگردد. در صورت نیاز به اصلاح بیش از 8 متر میبایست موضوع به اطلاع  دستگاه نظارت رسانده شده پس از اخذ دستور کار نسبت به اصلاح اقدام نماید و هزینه مربوطه با توجه به ردیف های براوردی پیوست 2 (روستاها از سایز 50 به بالا و شهر از سایز 63 به بالا) پرداخت خواهد گردید.

تذکر : در موارد استفاده از لوله های پنج لایه در انشعابات، پیمانکار ملزم به استفاده از دستگاه پرس لوله پنج لایه طبق استاندارد های موجود می باشد و استفاده از رابط به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

32-1-تعویض کنتور جز وظایف پیمانکار بوده و هزینه ای بابت انجام کار پرداخت نخواهد گردید.

تبصره 1 : مامورین فنی روستایی (آبداران سابق) باید ظرف مدت 3 روز برگه ی نصب انشعابات جدید را به اداره ی امور مشترکین شهرستان تحویل دهند.

33-1- پیمانکار مکلف است برای تمامی اکیپ های خود به صورت مجزا دستگاه گوشی اندروید که  قابلیت جهت نصب نرم افزار سامع مربوط به واحد 122 خریداری و استفاده نماید. آموزش نحوه استفاده بعهده ی کارفرما می باشد.هزینه ای بابت آن پرداخت نمی گردد.

34-1- کارشناس مسئول سپتا و GIS ( ویا سرپرست در محدوده برخی پیمان ها) مکلف است اطلاعات درخواستی واحد GIs محدوده کارگاه را مطابق فرمت های ایشان تحویل نماید.

تذکر : اعلام اولویت بندی و ارائه ی برنامه ی زمان بندی برداشت ها با واحد GIS کارفرما بوده و پیمانکار میبایست گزارش کار خود را در صورت وضعیت های شماره 3 و 4 ستادی ( صورت وضعیت های موقت شماره 9 و 12) به تایید واحد GIS کارفرما برساند.

در صورت قصور و یا عدم انجام کار، کارفرما می تواند تا 5 درصد مبلغ کارکرد تجمعی صورت وضعیت موقت شماره 12 را به عنوان جریمه از پیمانکار کسر نماید.

35-1- دستورالعمل مانور و نگهداری شیر آلات و ملزومات شبکه:

1-35-1- پیمانکار مکلف است در طی مدت پیمان مطابق قرارداد نسبت به مانور کلیه شیرآلات شبکه روستا با هماهنگی دستگاه نظارت و اکیپ مستقل مانور شیرآلات شبکه توزیع و خطوط انتقال آب و حوادث،  اقدام وگزارش مربوطه را با صورتجلسه و تائید دستگاه نظارت طبق آیتم فهرست بها پیمان ارائه دهد در صورت عدم اجرا توسط پیمانکار ،کارفرما راساً اقدام به مانور شیرآلات شبکه خواهد نمود و هزینه های آن را به اضافه 15% از  مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود .

2-35-1- پیمانکار مکلف است پس از برداشت موقعیت شیرخط، موقعیت شیر را با شابلن بر روی دیوار یا عارضه ای ثابت ثبت نماید

3-35-1- پیمانکار مکلف است کلیه اقدامات مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات  PM   و  EM  را تکمیل نموده و ارائه فرمهای مربوطه طبق دستورالعمل های ابلاغی و برنامه زمانبندی ارائه شده از سوی دستگاه نظارت را انجام داده و نتیجه را در مهلت مقرر شده به دستگاه نظارت ارائه نماید. همکاری و هماهنگی با سایر پیمانکاران و عواملکارفرما جهت ارتعاش سنجی و ترموگرافی تاسیسات و تجهیزات از وظایف پیمانکار می باشد . در غیر این صورت مطابق جرائم پیوست شماره 6 پیمان اعمال خواهد شد.

1-35-4 - دوره های زمانی و زون های مورد نظر دستگاه نظارت به منظور مانور شیرآلات توسط دستگاه نظارت اعلام میگرددو در صورت عدم اقدام صحیح و یا به موقع، پیمانکار طبق بند جرایم مشمول جریمه میگردد.

5-35-1 - پیمانکاردر ترسیم محل حادثه وهمچنین موقعیت شیرآلات درنرم افزار اتوکد مکلف به رعایت بحث لایه بندی میباشد به طوریکه هرکدام از این آیتمها باید دریک لایه جداگانه ترسیم گردند.

6-35-1-  اکیپ مربوطه لازم است به هنگام مراجعه به محل ، نسبت به انجام عملیات مشروحه ذیل اقدام نماید:

- کلیه شیرآلات (شیر خط ، شیرتخلیه هوا، آتش نشانی، زمینی و ..) باید براساس دستور العمل های ابلاغی نگهداری و تعمیرات بازدید و گزارش کار آنها ارائه گردد.

- رسيدگي وسرويس وتعميرونگهداري تمامی شيرفلكه هاي  ، شیرهای هوا ،شیرهای فشارشكن ها وسايرتاسيسات تحويلي مطابق دستور دستگاه نظارت انجام شود .

- شناسایی محل شیرهای قطع و وصل و مشخص نمودن شیرهای مهم با رنگ اعلامی از طرف دستگاه نظارت .

- باز و بسته نمودن کلیه شیرها و حصول اطمینان از عملکرد صحیح شیرها.

- مشخص نمودن منطقه تحت پوشش شیربر روی نقشه هایGIS .

- اقدام به شناسایی شیرهای نامرئی و انشعابات غیر مجاز و همکاری با واحد مشترکین.

- تهیه وارائه گزارش در مورد عملکرد شیرها و اقدام به تعویض شیرهای معیوب توسط اکیپ های مربوطه.

- مسئولیت کامل مرئی نگهداشتن شیرها پس از طی یک دوره کامل مانور و شناسایی .

- رسيدگي وسرويس وتعميرونگهداري تمامی شيرفلكه هاي  ، شیرهای هوا ،شیرهای فشارشكن ها وسايرتاسيسات تحويلي مطابق قرار داد و بازدید  توسط دستگاه نظارت انجام گردد .

1 – 36 -  تعهدات مرتبط با چاهها و دیزل ها، ماشین آلات ، گندزدایی و سیستم های مربوطه و سایر تاسیسات:

- 1-36-1- نگهداري و انجام سرويس بموقع تجهيزات نصب شده درچاههاي عميق  و مخازن اعم از گريس كاري و روغن كاري و همچنين  هزینه دستمزد و نگهداري طبق قرارداد و صورتجلسه با دستگاه نظارت بر عهده پيمانكار ميباشد.

- 2-36-1- تامین سوخت ، و حمل  آن جهت تامین سوخت دیزل ژنراتورهای برق اضطراری و سرویس دوره ای وکاری اعم ازفیلترها،باطری،روغن و... با هماهنگی و طبق نظر دستگاه نظارت ، به عهده پیمانکار می باشد. و می بایست تاییدیه سرویس دوره ای ضمیمه صورت وضعیت ماهانه گردد.لازم بذکر است که پیمانکار موظف است که دیزل ژنراتورها را با هماهنگی دستگاه نظارت به مدت 2 ساعت در هفته روشن نموده و از اماده بکار بودن آن اطمینان حاصل نماید.

- 3-36-1- پيمانكار مکلف مي گردد روغن موتورهاي درجه يك با برند تائيد شده توسط دستگاه نظارت را تهيه و درسرویس کاری تجهيزات استفاده نماید هزينه هاي سوخت وروغنهاي مصرفي و سایر اقلام مورد نیاز به منظور سرویس های دوره ای دستگاهها از جمله تعهدات پيمانكار ميباشد.

- 4-36-1- نصب وتعويض قطعات دركليه تأسیسات آبرساني بعهده پيمانكار بوده وقطعات نصب شده جزء لاينفك تاسيسات وابنيه بوده ودرمالكيت كارفرما خواهد بود ودرتعويض قطعات  تجهيزات رعايت صددرصد مشابهت بانظر دستگاه نظارت الزامي ميباشد . شايان ذكر است داغي قطعات دراختيار دستگاه نظارت قرار ميگيرد ولازم است پيمانكار ليست اقلام تعويضي را ماهيانه مرقوم نموده و به دستگاه نظارت ارائه نمايد.

- 5-36-1- پیمانکارمسئول تحویل آب بهداشتی به مشترکین مطابق استانداردهای اعلام شده، درخواست شده و کنترل شده توسط  واحد کنترل کیفی کارفرما می باشد .

- 6-36-1- پیمانکار مکلف به رعايت كليه اصول وموازين ايمني وبهداشت در کلیه اجزای سامانه آبرسانی شامل ايستگاههاي پمپاژ و تأسیسات كلرزني و سایر تاسيسات مربوطه بوده و تحويل لباس كارمناسب ، ماسك، عينك، دستكش و… به پرسنل بهره بردار توسط پیمانکار الزامی می باشد .لازم بذکر است که پیمانکار ملزم به تحویل:2دست لباس کار با آرم شرکت،یک دست کاپشن و شلوار بادگیر، کفش ایمنی ،چکمه ودستکش و لوازم بهداشتی و ماسک کلرزنی فیلتر دار نوع 1و نوع 2 به پرسنل زیرمجموعه بوده و می بایست لیست اقلام تحویلی را حسب دوره زمانی تعریف شده تحویل دستگاه نظارت نماید.لازم بذکر است که هزینه اقلام ذکر شده در هزینه برآوردپیوست 1 دیده شده است ومبلغی بابت آن به پیمانکار داده نخواهد شد.

- 7-36-1- آماده نگهداشتن وسرويس دهی كليه دستگاههاي كلرزني و تأسیسات تأمین و توزیع آب از مسئولیتهای مهم پیمانکار بوده وپیمانکار ملزم به انجام تعمیرات دستگاههای کلرزنی به هزینه خود می باشد.( هزینه های متوسط تعمیرات سالیانه در برآورد هزینه های جانبی پیمانکار محاسبه شده است)

- 8-36-1-به منظور حفظ بهداشت و سلامت آب شرب، پیمانکار مکلف به همكاري بامرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب کارفرما وسایر ارگانهای ذیربط درزمينه نمونه برداري ازمنابع ومخازن می باشد .

- 9-36-1-پیمانکار موظف به نظافت و علف زنی  محوطه های محصور تاسیسات آبرسانی و نیز رعایت حریم منابع تامین اعم از محصور و غیر محصور می باشد.ودر صورت مشاهده هرگونه تعرض به حریم منابع تامین موظف به گزارش سریع به کارفرما می باشد و درصورت عدم گزارش جریمه ای معادل یک درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه برای یک ماه از پیمانکار کسر خواهد گردید و پیمانکار ملزم به رفع آثار تعارض با هماهنگی کارفرما می باشد.

- 10-36-1-پیمانکار ملزم به روشن کردن وتخلیه آب  چاههای فعال –خاموش به صورت هفتگی با هماهنگی دستگاه نظارت می باشد.

- 11-36-1-پیمانکار موظف به بازدید مستمر از چاههای آب و بررسی عملکر ظاهری الکتروپمپ وشیر آلات ونظافت داخل اطاقک سرچاهی می باشد و در صورت وجود هرگونه اتصالات مازاد موظف به جابجایی آن با هماهنگی دستگاه نظارت و تحویل به انبار کارفرما می باشد.

- 12-36-1-وظیفه حراست و نگهبانی از تاسیسات آبرسانی بر عهده پیمانکار بوده و می بایست به صورت دوره ای در شبانه روز از تاسیسات بازدید بعمل آورده و هرگونه تغییر را به اطلاع کارفرما برساند.

- 13-36-1-در صوت نیاز به گراول ریزی در چاههای موجود،گراول از سوی کارفرما تامین و پیمانکار موظف به گراول ریزی می باشد.

- 14-36-1-درصورت نیاز به شست وشو ویا ضد عفونی کردن چاه پیمانکار موظف به اجرای آن حسب نظر دستگاه نظارت می باشد.

- 15-36-1-پیمانکار موظف به ترمیم پوشش های سرچاهی اعم از حوضچه و... می باشد.

- 37  - کارگروه بررسی وضعیت کالیبراسیون تأسیسات :

کارگروه فوق شامل نمايندگان كارفرما ويك نماينده تام الاختيار ازسوي پيمانكار بوده که درمواقع لزوم وحداقل یک بار در ماه جهت كنترل وضعیت كاليبره نمودن كنتورها و فشارسنج ها و ابزار دقیق موجود تشكيل جلسه داده وكليه موارد طي صورتجلسه اي تنظيم ميگردد و هزینه کالیبراسیون به عهده کارفرما می باشد.

1-37-1- در صورت نیاز به سیستم وکامپیوتر پیمانکار مکلف به تهیه و اقدام می باشد.

38-1- در مواقعی که توسط شهرداریها یا شرکت های خدمات رسان به شبکه یا تاسیسات کارفرما خسارت وارد شود ،  پیمانکار مکلف است تائیدیه اتمام کار را از ارگانهای ذیربط دریافت نماید. 15درصد مبلغ خسارت بعد ازاخذ تائیدیه اتمام کار و تکمیل فرم و ارائه به واحد مالی کارفرما، به پیمانکار پرداخت می گردد.

39-1 - پیمانکار باید نت مربوط به نگهداری و تعمیرات با هماهنگی کارشناس معرفی شده از طرف کارفرما به نحو احسن انجام دهد.

40-1- اصول بهره برداری نانا و سپتا شرکت مهندسی آبفای کشور باید به روز بوده و به نحو احسن توسط پیمانکار رعایت گردد .

41-1 - رعایت موارد ایمنی آب wsp از تعهدات پیمانکار می باشد.

42-1– پیمانکار مکلف است نسبت به بازدید و پیمایش دیداری از کلیه خطوط انتقال آب به صورت هفتگی اقدام نموده و فرمت های تسلیمی از طرف دستگاه نظارت را تکمیل نماید.( نسبت به بازدید شیرهای خط، شیر هوا ، شیر تخلیه ، نظافت و ترمیم حوضچه های مربوطه  ، دریچه های حوضچه ها ، انشعابات غیر مجاز خطوط انتقال و.... اقدام نماید )و فرم های مربوطه را در هر صورت وضعیت پیوست نماید.

علاوه بر شرایط فوق در صورت بروز شرایط آب و هوایی خاص که منجر به وقوع سیل گردد پیمانکار مکلف است آن دسته از خطوط انتقال و تاسیسات که در معرض آسیب ناشی از حوادث مذکور می باشد را بصورت روزانه بازدید نموده و در صورت رویت هرگونه نقص که احتمال بروز خسارت را افزایش میدهد ضمن ارائه گزارش به دستگاه نظارت نسبت به اخذ دستور کار و رفع موارد پیش آمده اقدام نماید .همچنین در صورت ایراد هرگونه خسارت به  تاسیسات ، ساختمانها ، خطوط انتقال و شبکه  ، چاهها ، مخازن  و ... به دلیل وقوع حوادث قهری و هر حادثه دیگر  نسبت به پیگیری و انجام  مراحل اداری اخذ خسارت بیمه  با هماهنگی دستگاه نظارت در مهلت مقرر اقدام نماید تا خسارت حادث شده از طرف شرکت بیمه کننده در وجه کارفرما پرداخت گردد.

43-1- نصاّب جهت تخلیه و نصب و تجهیز چاه ها و حوضچه های و ایستگاههای پمپاژ می بایست مورد تایید دستگاه نظارت باشد.

تذکر1: پیمانکارمکلف است ظرف مدت

تعیین شده  نسبت به تخلیه ونصب چاه ها و حوضچه های و ایستگاههای پمپاژ اقدام نماید در غیر اینصورت کارفرما راسا نسبت به این موضوع اقدام خواهد نمود و هزینه های مربوطه را به اضافه 15درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

تذکر2: پیمانکار مکلف است کلیه شرایط ایمنی و حفاظت فردی را رعایت نماید و مسئولیت هرگونه حادثه احتمالی دراین خصوص بر عهده پیمانکار می باشد.

تذکر3: چنانچه پیمانکار درحین انجام کار به تاسیسات سرچاهی (تابلو برق ،تابلو تله متری، آنتن و متعلقات سرچاهی و .....) آسیب یا خسارت وارد نماید می بایست بنابر نظر دستگاه نظارت جبران خسارت نماید.

تذکر4: چنانچه پیمانکار در حین انجام کار قصوری یا اشتباهی داشته باشد که منجر به آسیب کابل یا الکترو پمپ و لوله ها شود مکلف است کلیه خسارت ناشی از آن را پرداخت نماید.

44-1- شستشوي چاه های موجود در طول مدت پیمان طبق دستور کار  دستگاه نظارت اجرا گردد.

45-1- پیمانکارمکلف است تزریق پرکلرین، نمک طعام و گاز کلر و آب ژاول وکلرسنجی و کدورت سنجی و ارسال آمار ماهانه ، پیگیری سرویس و نگهداری سامانه های کلرزنی را  انجام دهد.

تذکر1:کلر باقیمانده در خروجی منابع و شبکه بایستی طبق استاندارد های ملی ایران، درمحدوده 5/0 تا 8/0 میلی گرم در لیتر و کدورت کمتر درخروجی مخازن و شبکه بایستی طبق استاندارد های ملی ایران، کمتر از 1 NTU و مطابق بخش نامه های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و نظر کارفرما باشد .

46-1- نگهداري وانجام تعميرات وبهره برداري ازكليه دستگاههاي كلرزني موجود، وتزريق مرتب كلر بمقدارمورد نياز( بـــــرحسب استانداردهاي موجود وابلاغها ودستورالعملهاي مر کز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب کارفرما ) بر عهده پیمانکار می باشد . ضمنا  جریمه مربوط به هر مورد  کلرآزاد باقیمانده صفر و نامطلوب (هر مورد کلر کمتر از 0.5 ppm  و بیش از 0.8  (ppmاعلام شده از طرف کارفرما و گزارشات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  به مبلغ 2.500.000 ریال کلر باقیمانده صفر و هر مورد کلر کمتر از 0.5 ppm  و بیش از 0.8  ppmبه مبلغ   1.500.000 ریال از مطالبات پیمانکار کسر میگردد.

47-1- نگهداري و بهره برداري از کل الکتروپمپهای چاهها و ايستگاههای پمپاژمخازن زمینی و هوایی مطابق پیمان و نظر دستگاه نظارت اقدام گردد.

48-1- پیمانکار مکلف به تکمیل شناسنامه وكارت سرويس براي كليه تاسيسات چاهها و پمپ ها و الكتروموتورها و دیزل ژنراتورها،ايستگاه هاي پمپاژ ونصب آنهابر روی تاسیسات  با نظر  دستگاه نظارت می باشد.

49-1- رفع عيب تأسیسات كليه چاهها و سایر موارد مربوطه ورفع مشكلات مربوط به هوادهي چاهها وسايراشكالات مربوطه طبق دستورالعمل ابلاغي كارفرما از وظایف پیمانکار می باشد ودر صورت نیاز به مهندسی مجدد طبق آیتم برآورد منضم به پیمان پرداخت می شود.

50-1- درصورتي كه طبق برنامه ارائه شده وتاييدشده توسط دستگاه نظارت كليه كارهاي محوله انجام نگردد و يا موردتائيد دستگاه نظارت نباشد ضرر و زيان حاصله محاسبه  و از  مطالبات پيمانكاركسرخواهدگرديد.

تبصره 8: درصورت عدم انجام مطلوب نگهداري وبهره برداري دركليه موارد فوق الذكر، موارد باگزارش دستگاه نظارت بررسي گرديده وهزينه هاي مربوط به نگهداري وانجام تعميرات از  مطالبات پيمانكاركسرخواهدگرديد.

51-1 - پیمانکار مکلف می گردد سرکشی  به تاسیسات و تجهیرات آبرسانی که مورد تایید دستگاه نظارت می باشد جهت حراست، شستشو و نظافت چاهها ،کلر زنی، نظافت ایستگاههایپمپاژ وکلیه تاسیساتی که در اختیار پیمانکارمیباشد را به نحو احسن حراست و نگهداری نماید.

52-1 - در صورتيكه در تاسيسات مكانيكي و برقي و ايستگاههاي پمپاژ و همچنين ساير تاسيسات و تجهيزات و مستحدثاث تغيير جديدي نياز باشد مراتب به اطلاع دستگاه نظارت رسیده شود

53-1 - كلريناتورهاي مايع دراختيار پيمانكار قرار خواهد گرفت ودرصورتجلسه اجناس و اقلام قیدخواهدشد.

54-1 -گزارش خرابی سیستم تله متری به دستگاه نظارت و  نگهداری سیستم ارتینگ چاهها از تعهدات پیمانکار می باشد و در صورت نیاز به احیا و حفر چاه ارت جدید کارفرما اقدام می نماید. جلوگیری از ریختن و دفن زباله در اطراف چاهها و مخازن و نصب توری سیفون هواکش های مخازن جهت جلوگیری از ورود مواد و جانوران موزی و نظافت مستمر اتاقک سر چاهی وکلرزن ، کنترل دریچه های مخازن و قفل ها ی مربوطه و جلوگیری از انباشت تجهیزات فرسوده و زباله بر روی مخزن و حریم مخازن و کنترل نشت ظاهری مخازن ، رنگ آمیزی دریچه ها و پله ها ، کنترل ارتفاع سنج ها و فلومتر ها ، شستشوی هفتگی کف و شاسی ایستگاه پمپاژ ،  کف چاهها ، نصب حفاظهای محورهای گردان الکتروپمپ ها و نظافت آنها از تعهدات پیمانکار می باشد. همچنین آماده به کار بودن دیزل ژنراتور ها در هر زمان، نظافت داخل حوضچه ای شیر های خط ، فشار شکن و ... و پاکسازی لجن و مواد زائد و کنترل و مانور شیرهای تخلیه و شیر های هیدرانت از تعهدات پیمانکار می باشد . مناسب بودن وضعیت ظاهری خودروها به لحاظ رنگ و نظافت، تعیین سرپرست و کارشناس سپتا ، وجود نقشه منطقه تحت نظارت در اتاق عملیات، ثبت گزارشات خرابی در سامانه سپتا بعد ازتایید مسئول مربوطه،نصب GPS  بر روی خودروها جهت کنترل، درصورت نیاز به مهندسی مجدد چاه بعد از آماده شدن و هماهنگی تخلیه و تجهیز چاه  ظرف مدت 12 ساعت،  حفاظت سازه های فلزی در برابر خوردگی مواد گند زدا از وظایف پیمانکار می باشد. ( منظور از نظافت مستمر عبارت است از پاکیزگی و آراستگی اتاقک ها در هر بازدید تصادفی نمایندگان کارفرما می باشد.)

55-1 -تعمیرات تجهیزات برقی و تله متری  محدوده کارگاه برعهده کارفرما  می باشد ولی پیمانکار باید همکاری لازم را با پیمانکاران وعوامل اجرایی کارفرما و نگهداری در این خصوص داشته باشد.

56-1 -پیمانکار مکلف است به درخواست دستگاه نظارت و یا ضرورت پیش آمده درسیستم شبکه برق شهری،روستاها ژنراتورهای موجود را وارد مدار کند . تامین سوخت مورد نیاز و انجام سرویس و نگهداری دیزل ها مطابق دستورالعمل های کارفرما برعهده پیمانکار می باشد ولی هزینه خرید اقلام و قطعات مصرفی و همچنین هزینه مرتبط با تعمیرات ( در صورتی که ناشی از قصور پیمانکار در بهره بردای از دستگاه نباشد ) برعهده کارفرما است.

57-1- عملیات مربوط به بهسازی عملکرد چاهها (از جمله تعویض کابل چاه، تعویض پمپ به تناسب نوع آن و میزان آب برداشتی و غیره) بر عهده پیمانکارطبق قرار داد پرداخت می شودمی باشد .

58-1- دستگاه نظارت دستورالعمل تعمیر ونگهداری کلیه تاسیسات را به پیمانکارارائه خواهد داد تا بر اساس نظر واحد تعمیر ونگهداری اقدام نماید.

59-1- پیمانکار مکلف است در پیک مصرف برق با هماهنگی دستگاه نظارت نسبت به خاموش کردن چاهها اقدام نماید.

60-1 - ایجاد هماهنگی بین قدرت الکتروموتور و پمپ در جهت کاهش مصرف انرژی با تایید دستگاه نظارت از وظایف پیمانکار است. پیمانکار مکلف می باشد در هنگام تخلیه و نصب الکتروپمپ ها مطابق نظر دستگاه نظارت و براساس دستور العمل های وی اقدام نماید.

61-1 - از آنجاییکه انجام نمونه برداری از تاسیسات تولید، جمع آوری و توزیع به پیمانکار واگذار شده است . بنابراین پیمانکار مکلف می باشد براساس دستور دستگاه نظارت که به پیمانکار ابلاغ خواهد شد نسبت به انجام نمونه برداری اقدام و مراتب را در همان روز در بازه زمانی تعریف شده استاندارد تحویل  واحد آزمایشگاه کارفرما گردد. بدیهی است چنانچه در انجام موارد ذکر شده کوتاهی صورت پذیرد کلیه مسئولیت های حقوقی مربوطه از جمله تغییر کیفیت آب برعهده پیمانکار خواهد بود.

62-1- آماده نگهداشتن و سرویس کلیه دستگاه های کلرزنی و آماده نگهداشتن دستگاه های رزرو و شبکه برعهده پیمانکار می باشد . کارفرما به تعداد مورد نیاز دستگاه کلرزنی رزرو را در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد. پیمانکار موظف است حداقل 15 روز قبل ازاتمام مواد گندزدا و مواد کلرزنی ضمن ارائه لیست گزارش مصرف(متناسب با ميزان مواد گندزداي برآوردي هر مخزن) ، مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دستگاه نظارت برساند.

63-1 -تزریق مرتب کلر: کلر باقیمانده در خروجی منابع و شبکه می بایست مطابق استانداردهای بین المللی، بخش نامه های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و دانشگاه علوم پزشکی صورت پذیرد. پیمانکار موظف است آماده سازی مواد گندزدا از قبیل خیس کردن پرکلرین، تهیه محلول کلر مادر و شارژ سیستم، شارژ مخزن نمک سامانه الکترولیز، نظافت مخازن و دوزینگ پمپها و تجهیزات وابسته را در کلیه سامانه های محلولی، گازی و الکترولیز انجام و سپس کلرسنجی جهت اطمینان از میزان کلر باقی مانده تزریقی به شبکه را مطابق دستورالعمل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور انجام دهد.

64-1- تزریق کلر مایع به آب مصرفی در تمام ساعات شبانه روز برعهده پیمانکار بوده و دستگاه نظارت تواتر زمانی نمونه برداری هر ایستگاه شهری را در زمان صورتجلسه تحویل کارگاه به پیمانکار اعلام خواهدکرد و پیمانکار نیز مکلف است براساس برنامه زمانبندی اعلام شده اقدام نماید. کلرسنجی مناطق روستایی نیز روزانه 2 بار و از دو نقطه مختلف، انجام شده و ضمن ثبت نتايج آن در فرمهاي مربوطه ، در انتهای ماه فرمها  پس از امضاء و مهر خانه بهداشت به همراه فرمهای عملکرد و پایش حد اکثر تا 10 ماه بعد به به امور کنترل کیفی شهرستان ارسال گردد . کلیه آمار و اطلاعاتی که مربوط به اداره کنترل کیفی  بوده و از طرف عوامل پیمانکار ارائه میگردد ، بایستی به تایید پیمانکار رسیده و مسئولیت صحت و سقم آمار و اطلاعات مذکور به عهده پیمانکار می باشد و در صورت اثبات عدم صحت آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی پیمانکار، مطابق جدول جرائم اقدام ودر صورت تکرار مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

65-1- پیمانکار مکلف است  به طور مستمر وسایل کلرزنی شامل کلریناتورهای مایعی و بشکه های ذخیره محلول پرکلرین را طبق روش اعلام شده از طرف دستگاه نظارت شستشو نماید همچنین پیمانکار موظف است در فصول سرد سال روزانه از اتاقک کلرزنی بازدید کند و از کارکرد صحیح وسایل گرمایشی اطمینان حاصل کند درصورت خرابی دستگاه گرمایشی سریعاً اقدامات لازم را انجام دهد و در پایان فصل سرما به جهت جلوگیری از خوردگی این وسایل در اتاقک کلر زنی نسبت به جمع آوری وسایل گرمایشی و نگهداری مناسب آن اقدام نماید.

66-1- پیمانکار مکلف است نسبت به گندزدایی منابع تولید، انتقال و توزیع آب در مواقع لازم با هماهنگی دستگاه نظارت اقدام نماید. شستشوی شبکه ، خط انتقال ، مخازن ذخیره به عهده پيمانكار بوده و تواتر شستشوی شبکه، خط انتقال و مخازن ذخیره با توجه به دستورالعمل های ارسالی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد پیمانکار موظف است قبل از شستشوی مخازن و خط انتقال و شبکه موضوع را کتبا به دستگاه نظارت اطلاع دهد هزینه های مربوطه مطابق برآورد منضم به پیمان پرداخت خواهدشد .

67-1- تهیه کلیه مصالح و ملزومات شامل موتور برق، کف کش، موتور آب، واترجت، وسیله حمل و نقل و ... بر عهده پیمانکار می باشد.

1-68- پيمانكار مي بايست طبق برنامه زمانبندي اعلام شده از سوي دستگاه نظارت که به تایید رئیس مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضلاب شرکت رسیده است نسبت به شستشوي مخازن هوايي و زمينی آب شرب تحت پوشش اقدام نمايد.هزینه شست وشوی مخازن زمینی و هوایی در برآورد دیده شده و هزینه ای بابت آن به پیمانکار پرداخت نخواهد گردید.

69-1- پیمانکار موظف است طبق دستورالعمل ارسالی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نسبت به شستشوی مخازن اقدام نماید.

70-1- پیمانکار موظف به تهیه عکس و فیلم از کلیه مراحل شستشو و پر نمودن فرم های پیوست و تحویل به رییس اداره کنترل کیفی در هنگام تایید صورت وضعیت می باشد و در صورت عدم تکمیل هر یک از موارد مذکور در هنگام شستشوی مخازن مبلغ 5.000.000 ریال از صورت وضعیت کسر می گردد.

71-1- درصورتيكه پيمانكار جهت شستشو تعلل نماید یا خارج از برنامه زمانبندي نسبت به شستشو اقدام نمايد و يا عمليات گندزدايي مورد رضايت هريك از عوامل دستگاه نظارت نباشد،کارفرما راسا نسبت به شست وشو اقدام نموده و هزینه اجرای آن با احتساب 15 درصد بالا سری را به حساب بدهکاری پیمانکار لحاظ خواهد نمود.

72-1-کلیه ضایعات و بقایای پس از شستشوی مخازن به محوطه ای خارج از محدوده مخازن منتقل گردد.

73-1-در هنگام شستشوی مخازن نسبت به انجام مراحل کار فیلم و عکس تهیه گردد.

74-1-پس از هر شستشو گزارش کامل از موارد یافت شده در مخازن به رییس مرکز پایش و نظارت بر کیفیت کارفرما ارائه گردد.

75-1-حمل کپسولهای گاز کلر تا محل نصب برعهده پیمانکار بوده ومی بایست تمهیدات لازم جهت حمل ایمن (مانند مهاربن مناسب) درنظرگرفته شود.

76-1- پیمانکار موظف به چک،کنترل و ایجاد مهارجهت نصب ایمن کپسولهای گاز کلردرمحل استفاده می باشد.

77-1- در هر مورد شستشوی مخزن، محصور نمودن خروجی مخازن، هواکش مخازن و سر ریز مخازن توسط توری گالوانیزه جنس مرغوب ضروری می باشد. لازم به ذکر است قطر توری استفاده شده به گونه ای باشد که مانع از نفوذ هر گونه ضایعات به داخل شبکه یا مخزن باشد (مساحت دهانه خانه های توری تا 5/1 سانتی متر مربع باشد) . قبل از استفاده به دستگاه نظارت برسد. همچنین از مفتول نمره 2 جهت تثبیت توری استفاده گردد.

78-1-  پودر پركلرين مورد نياز جهت شستشو از طرف  دستگاه نظارت تحویل پيمانكار مي گردد.

79-1- پيمانكار ملزم به رعايت كليه موارد ايمني در حين انجام امور پيمان مي باشد و در صورت بروز حادثه عواقب و مسئوليتها متوجه پيمانكار خواهد بود.

80-1- ضروري است به دليل عدم تهويه مناسب وكوچك بودن فضاي مخازن هوايي مراحل گندزدايي باحضور حداقل 2 نفر و با تجهيزات ايمني كامل (به صورت كامل در دستورالعمل ذكر شده است )صورت گيرد.

81-1- تهيه كليه اقلام و وسايل ايمني و تجهيزات كار به عهده پيمانكار مي باشد

82-1-پیمانکار مکلف است جهت تهیه محلول کلر به منظورگندزدایی آب، کلیه نکات ایمنی مربوط به نگهداری، حمل و کاربرد آنرا رعایت نموده و از لوازم حفاظتی مربوطه استفاده نماید . ( استفاده از ماسک، لباس ضد کلر، دستکش و سایر لوازم مربوطه )

83-1-  پیمانکار مکلف است در مواقع خاص  (در مواقع اعلام شده به پیمانکار و یا موارد اضطراری مانند تغییرات ویژه مانند کدورت،طعم،بو و مزه)از طرف دستگاه نظارت برای بررسی شاخص های آب (نظیر کلر آزاد باقی مانده ، آزمایشات میکروبی و فیزیکوشیمیایی و ... ) از شبکه توزیع، منابع تولید چاهها و خروجی مخازن نمونه برداری کرده و نمونه های فوق را تحویل واحدآزمایشگاه کارفرما(مستقر در شهرستان مربوطه) نماید. به این منظورلازم است ظروف نمونه برداری میکروبی را به صورت استریل از آزمایشگاه تحویل و پس از نمونه برداری به آزمایشگاه عودت دهد. بدیهی است چنانچه در انجام موارد ذکر شده کوتاهی صورت پذیرد کلیه مسئولیت های حقوقی مربوطه از جمله تغییر کیفیت آب برعهده پیمانکار خواهد بود.

84-1-.چنانچه به علت سهل انگاری پیمانکار،ازجمله عدم سرویس به موقع و رسوب زدایی دستگاههای کلر زن و عوامل دیگری که منجر به وارد شدن خسارت جانی و مالی گردد،گزارش صادره  و صورتجلسه تنظیم شده توسط شهرستان مربوطه ،بی توجهی پیمانکار را ثابت نماید،کلیه هزینه مربوطه محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار در همان ماه و یا ماه بعدی کسر خواهد شد.به ازای هر روز تاخیر در تعمیرات دستگاههای کلر زن نیز 5.000.000 ریال از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

85-1- نگهداری کلیه لوله ها و اتصالات داخل اتاقک کلریناتور اعم از شیر یکطرفه،شیر آب به همراه شیلنگ به عهده پیمانکار می باشد.

86-1- سرويس دوره اي كلرزنها اعم از گازي ، محلولي، دستي بايد طبق تواتر ذيل انجام گردد:

الف- سرويس كلرزنهاي دستي:

ماهانه دوبار بايد مخزن كلرزني خالي شده شن هاي داخل آن شستشو شود و پس از خشك شدن آنها، دوباره به درون دبه ريخته شده و اقدام به عمليات كلرزني گردد .

ب- سرويس كلرزنهاي محلولي :

- مخزن كلريناتورهای مایع برقی و الکترو کلریناتور بايد ماهانه حداقل دو مرتبه كاملاً شستشو شده و رسوبات آن تخليه گردد .

- مخازن دستگاههای هایدروکلریناتورنیز هفته ای یکمرتبه رسوب زدایی گردد.و روز در میان نسبت به رسوب زدایی ماردون و دنده مارپیچ اقدام گردد.

- سوپاپ هاي مربوطه ماهانه حداقل دو مرتبه بايد رسوب زدایی  گردد.

تذكر1: بايد دقت شود كه قبل از استارت دستگاه كلرزن، مخزن كلريناتور حتماً با آب و كلر صاف شده پر شده باشد .

- روغن گيربكس دستگاه كنترل شده و در صورت نياز ، تعويض گردد

- ماهانه یکبار با پیچ گوشتی مناسب مسیر انژکتور از رسوبات پاک شود.

ج- سرويس كلرزنهاي گازي :

- رگلاتور دستگاه حداقل ماهانه يكبار شستشو و رسوبات آن تميز شود .

- شيشه تنظيم حداقل بايد ماهانه يكبار با الكل شستشو داده شود .

- در فصل سرما حتماً نسبت به راه اندازی بخاری برقی اقدام شود .

ه- در خصوص تعمیر و نگهداری دستگاه های کلریناتور محلولی و گازی تعویض یا نصب کُلرزن گازي تمامی اتصالات لوله کشی از قبیل شیر یک طرفه، شیر هوا، شیرهاي قطع و وصل و غیره بوده که باید تجهیزات کُلرزن گازي و انژکتور، پمپ تامین فشار انژکتور، هیتر درایر و سایر متعلقات، در محل پروژه نصب شود. تمامی هزینه هاي ایاب و ذهاب و لوله کشی بر عهده پیمانکار است.

87-1- رعایت کلیه الزامات ایمنی در حین اجرای کار بر عهده پیمانکار خواهد بود با نظارت و هماهنگی واحد HSE.

88-1-  ایستگاه های کلرسنجی یا نمونه برداری  و همچنین برنامه نمونه برداری از طرف دستگاه نظارت به پیمانکار اعلام می گردد.

89-1-  هرگونه روشن و خاموش نمودن چاه ها و یا ایستگاه های پمپاژ باید مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده توسط دستگاه نظارت صورت پذیرد. در شرایط خاص صرفاً با نظر دستگاه نظارت این برنامه زمانبندی قابل تغییر است.

90-1  -راهبری، نگهداری و انجام تعمیرات و بهره برداری از الکتروپمپ ها از جمله پمپهای شناور مخصوص چاهها و ایستگاه پمپاژ مخازن و منابع تامین یا توزیع آب بر عهده ی پیمانکار می باشد.

91-1- -نگهداری، انجام تعمیرات و بهره برداری و حراست از کلیه خطوط لوله های آبرسانی و انتقال موجود از چاههای عمیق، ایستگاه های پمپاژ و شیرآلات از مبدا تا شیرهای ورودی مخازن ذخیره و شیرآلات موجود و مرئی در شبکه توزیع، بر عهده پیمانکار می باشد.

92-1 -نگهداری و انجام تعمیرات و  حراست کلیه تاسیسات مربوط به پمپاژ چاهها بر عهده ی پیمانکار می باشد.

93-1 -انجام کلیه فعالیت های نت( PM) تاسیسات و تجهیزات مرتبط با چاه ها ، مخازن، ایستگاه های پمپاژ باید طبق PMPLANINGابلاغی از طرف دستگاه نظارت صورت پذیرد.

94-1 -رفع عیب کلیه چاه ها و رفع مشکلات مربوط به هوادهی چاهها و سایر اشکالات مربوطه طبق دستور العمل ابلاغی کارفرما برعهده پیمانکارمی باشد.

95-1– در صورتی که پیمانکار در انجام هر یک از کارهای محوله موضوع پیمان طبق برنامه ارائه شده توسط دستگاه نظارت قصور و کوتاهی نماید ضرر و زیان حاصله محاسبه و از مطالبات پیمانکار در همان ماه کسر خواهد گردید. بدیهی است کارفرما در این صورت راسا و یا به هر طریقی که صلاح می داند نسبت به انجام کار اقدام و هزینه های مربوطه را به اضافه 15 درصد از  مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

96-1 -کلیه تاسیسات و تجهیزاتی که در ابتدای پیمان تحویل پیمانکار شده است باید در پایان پیمان با تنظیم صورتجلسه عینا بدون هرگونه نقص و ایراد تحویل کارفرما گردد. و مسئولیت هر گونه نواقص به وجود آمده بر عهده پیمانکار بوده و موظف به جبران آن خسارت به وجود آمده میباشد و در صورت عدم انجام کار فرما راساً نسبت به رفع نواقصی اقدام نموده و هزینه آن را با احتساب 15 در صد بالا سری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

97-1-نگهداری و تعمیر و تعویض کلیه اقلام تجهیزات و دستگاه ها باید با قطعات با کیفیت مورد تایید دستگاه نظارت صورت پذیرد.

تبصره 10 : در صورتی که نگهداری و بهره برداری درکلیه موارد فوق الذکر به نحو مطلوب نگردد ،موارد توسط دستگاه نظارت بررسی گردیده و هزینه های مربوط به نگهداری و انجام تعمیرات از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

98-1 -رنگ آمیزی کلیه آهن آلات در معرض دید اعم از لوله ، درب، شیرآلات ، پنجره، دریچه، الکتروپمپ ، شاسی و غیره در مدت پیمان با اولویت بندی اعلام شده از طریق دستگاه نظارت و نگهداری مناسب رنگ آمیزی های انجام شده به منظور تحویل به دستگاه نظارت طبق قرار داد و دستور کار ناظر مقیم بر عهده پیمانکار است. هزینه تهیه رنگ برعهده پیمانکار می باشد.

99-1 -پیمانکار مکلف می گردد با توجه به درخواست دستگاه نظارت و یا ضرورت های احتمالی بر حسب زمانهای دستور العمل ها حداقل یکبار و در صورت لزوم و صلاحدید دستگاه نظارت دو بار در سال نسبت به شستشوی مخازن و شبکه توزیع و خطوط انتقال روستاهای محدوده کارگاه (و سایر تاسیسات جدید الحاقی در مدت پیمان) مطابق دستور العمل کارفرما و در زمان مورد نظر اقدام نماید.

100-1 -انجام هرگونه عملیات تخلیه و نصب الکتروپمپ های موجود برعهده پیمانکار خواهد بود. پیمانکار مکلف است اکیپ تخلیه و نصب خود را به دستگاه نظارت معرفی و در صورت تایید دستگاه نظارت از آن استفاده نماید و در صورت عدم تایید اکیپ جدید معرفی نماید . پیمانکار مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت 12 ساعت (از زمان اعلام تا راه اندازی مجدد) عملیات تخلیه و نصب الکتروپمپ ها را انجام دهد در غیراین صورت طبق بند جرایم مشمول جرایم خواهد شد. هرگونه انتخاب و یا تغییر نوع پمپ، کابل، محل نصب و ... باید با نظر دستگاه نظارت صورت پذیرد و کلیه اطلاعات مورد نیاز دستگاه نظارت مطابق فرمت های ارائه شده تهیه و به دستگاه نظارت تحویل گردد. کلیه تخلیه و نصب ها از جمله اصلاحی با نظر دستگاه نظارت یا تعمیراتی و همچنین تجهیز چاه های جدید و ... برعهده پیمانکار می باشد.

101-1 -عملیات مربوط به بهسازی عملکرد چاه ها از جمله تعویض کابل چاه، تعویض پمپ برای تناسب نوع آن و میزان آب برداشتی و غیره برعهده پیمانکاراست ولی کلیه عملیات انتخاب پمپ، کابل، میزان برداشت و قطعات اضافی و غیره باید با نظر دستگاه نظارت باشد .(پرداخت براساس پیوست 2 پیمان)

102-1 -پیمانکار مکلف می باشد برای تخلیه و نصب الکتروپمپ ها در خصوص دریافت اطلاعات اولیه و ارسال اطلاعات مورد نیاز کارفرما پس از تخلیه در سه نسخه حداکثر 24 ساعت پس از اجرا هماهنگی کامل با دستگاه نظارت داشته باشد .

103-1 -شناسنامه تاسیسات و تجهیزات : پیمانکار مکلف است حداکثر سه ماه پس از شروع پیمان نسبت به تهیه شناسنامه کلیه تاسیسات و تجهیزات در سطح منطقه مطابق فرمت های کارفرما اقدام و کلیه شناسنامه های تهیه شده را تحویل دستگاه نظارت نماید و در طول مدت پیمان نسبت به روزآوری این شناسنامه ها و فرم ها و چک لیست های PM مرتبط با آن ، پیمایش خطوط انتقال و تهیه فرمتهای مربوطه و ارائه به دستگاه نظارت اقدام نماید.

104-1 - پیمانکار مکلف می باشد در صورت لزوم عملیات مربوط به نگهداری تاسیسات برقی ساختمان های اداری در منطقه تحت پوشش را نیز انجام دهد.

105-1-  پیمانکار مکلف است نرم افزار سیستم سامانه همراه امداد و حوادث و نرم افزار سامعه را نصب نماید لازم به ذکر است برای هر اکیپ اجرایی امداد و حوادث یک دستگاه موبایل با مشخصات نصب نرم افزار (اندروید ) را داشته و با مرکز 122 کارفرما متصل شوند.

2- مشخصات فنی اصلاح شبکه  آب :

1–2- عملیات مربوط به اصلاح شبکه شامل برش آسفالت حداقل در 2 خط با هر ضخامت، حفاری کامل ترانشه ، لوله گذاری و نصب اتصالات و شیرآلات معین شده در طرح، استفاده از خاک سرند شده به میزان 10 سانتیمتر زیر لوله و 30 سانتیمتر روی تاج لوله طبق دتایل پیوست پیمان، پرکردن ترانشه با  مخلوط وخاک پشت سرندی (استفاده از شفته گلی در معابر و کوچه ها) وبیس جمع آوری خاک مازاد گل و لجن و نظافت محل انجام عملیات می باشد.

تهیه خاک مناسب به منظور استفاده بعنوان خاک سرندی ویا پرکردن مسیر حفاری در محل هایی که احتیاج به تهیه خاک مناسب از خارج از کارگاه میباشد به عهده پیمانکار بوده و هزینه ای در قبال آن پرداخت نخواهد شد. در خصوص موارد مرتبط با برخی اصلاحات با دستور کار کارفرما، مطابق با پیوست 3 اسناد پیمان اقدام خواهد شد.

2–2 -عملیات نصب و کارگزاری سه راهی در شبکه آبدار و نصب و تعویض شیر آلات :

- برش آسفالت به میزان مورد نیاز در هر ضخامت .

- حفاری محل به اندازه مورد نیاز

- برش لوله با دستگاه برش مناسب و نصب سه راهی و یا شیر به همراه سایر اتصالات مورد نیاز .

- اجرای پشت بند مناسب بتنی.

- ساخت حوضچه در صورت نیاز.

- پرکردن محل حفاری طبق دتایل پیوست پیمان.

- جمع آوری خاک مازاد و نظافت محل انجام عملیات.

3- 2 - مقادیر در صورت نیاز دستگاه نظارت اجرا خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در خصوص کاهش و یا افزایش مقادیر و احجام آن نخواهد داشت. ضمناً نحوه توزیع آنها در هریک از روستاهای  محدوده کارگاه با نظر  دستگاه نظارت مشخص خواهد شد.

4-2- پیمانکار مکلف خواهد بود کلیه عملیات اجرایی منضم به پیمان را مطابق دستورالعمل های کارفرما و زیر نظر دستگاه نظارت به تناسب ردیف های برآورد موضوع پیمان اجرا نماید.

5-2- پیمانکار باید پس از اجرای عملیات اجرایی نسبت به حمل خاک مازاد و نخاله و....به محلهای مشخص شده توسط دستگاه نظارت بلافاصله پس از انجام عملیات اقدام نماید در غیراین صورت کارفرما راسا اقدام به انجام این کار خواهد نمود و کلیه هزینه های آن را به اضافه 15 درصد از  مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

6-2- زمان و مکان اجرای عملیات این بند توسط دستگاه نظارت تعیین خواهد شد و پیمانکار هرگونه عملیات اجرایی را باید زیر نظر دستگاه نظارت اجرا نماید.

2-7- پیمانکار مکلف می باشد هر نوع لوله گذاری را فقط براساس نقشه ها و یا دستور کار کتبی دستگاه نظارت برنامه ریزی نموده و شروع هرگونه عملیات اجرایی را به صورت کتبی به نظارت مقیم اعلام و هرگونه عملیات را با هماهنگی دستگاه نظارت انجام دهد.

  - عملیات لوله گذاری شامل عملیات حمل لوله و اتصالات و شیرآلات به محل کار، برش آسفالت ، حفاری ترانشه ، زیر سازی ، لوله گذاری حمل نخاله و خاک مازاد، پرکردن ترانشه با خاک مناسب و تامین نوار حفاظتی که روی لوله و بعد از ریختن ماسه و یا مصالح مناسب دانه بندی شده به ضخامت سی سانتی متر نصب می شود طبق قرار داد بعهده پیمانکار می باشد. ساخت حوضچه ، نصب شیر و نصب دریچه طبق آیتم فهرست بهای پیمان جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد. محل تحویل لوله و اتصالات و شیرآلات و سایر اقلام که مورد تعهد کارفرما است انبار کارفرما می باشد.

9- 2-کلیه عملیات اصلاح شبکه باید به همراه اصلاح انشعابات و خارج نمودن شبکه و انشعابات قدیمی صورت پذیرد.

10- 2-کلیه مراحل تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز باید مطابق با دستورالعمل شماره 6565/1400/د و با هماهنگی و کسب اجازه از کارفرما صورت پذیرد.

11- 2-شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز :

پیمانکار مکلف است موارد نصب و استفاده از انشعابات غیرمجاز را که بطور اتفاقی در طی بازدیدها یا در حین انجام تعمیرات مشاهده می نماید به دستگاه نظارت گزارش نماید و بدون کسب مجوز اقدامی انجام ندهد .

برای قطع انشعابات غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفین، در صورت نیاز به حضور مامور نیروی انتظامی در محل، پیمانکار موظف است با هماهنگی کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد کاری با نیروی انتظامی نماید.

13- 2- با توجه به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت IMS سیما بفا و نانا در محل اجرای کار ( حوزه شمول پیمان )پیمانکار مکلف گردید کلیه الزامات و قوانین این سیستم را به صورت کامل اجرا نماید.

14- 2- پیمانکار مکلف به تهیه نقشه های به هنگام طبق مراحل زیر می باشد:

- پیاده سازی نقشه شبکه غیربهنگام برروی نقشه پایه شهرسازی بصورت دستی و کامپیوتری

-وارد نمودن اطلاعات بدست آمده در مرحله اول (پیمایش شبکه ) بر روی نقشه پایه

- وارد نمودن اطلاعات شناسنامه شیر و شناسایی شیرآلات و شناسایی شبکه توزیع و خطوط انتقال در فرمهای مربوطه

- ارائه نقشه بهنگام شده بصورت CD و دفترچه در سه نسخه به دستگاه نظارت . لازم به ذکر است این نقشه ها باید حداکثر دربازه زمانی سه ماه یکبار اصلاح و به  دستگاه نظارت تحویل گردد. ضمناً پرداخت صورت وضعیت های  مضرب 3 پیمانکار منوط به ارائه کامل این نقشه ها به دستگاه نظارت  کارفرمامی باشد.

تذکر1: ارائه گزارش كار طبق فرمتهاي ابلاغي كارفرما و دستگاه نظارت در دوره هاي اعلام شده و ارائه ليست پرسنل شاغل به ضميمه صورت وضعيت الزامی می باشد .

15- 2- با توجه به مرکزیت سیستم تله متری در مرکز شهرستان پیمانکار ملزم به ارائه خدمات کل شهرستان می باشد و در صورت تماس برای اتفاقات شبکه فاضلاب نیز به پیمانکار حوادث فاضلاب اطلاع رسانی نماید.

16-2- نگهداري كليه تاسيسات مربوط به پمپاژ چاههای محدوده کارگاه طبق فصل نگهداری بر عهده پیمانکار می باشد . و در صورت سرقت پیمانکار باید جبران خسارت نماید و در غیر اینصورت از مطالبات صورت وضعیت ماهانه پیمانکار طبق شرایط عمومی پیمان و 15 در صد بالا سری کسر می گردد.

17-2- پایش ، نظافت ، نگهداری و سرویس و مانور شیرآلات و حوضچه های مرتبط در روستاهای تحت پوشش شهرستان حسب فرمت های مورد نظر کارفرما، طی مدت زمان قرارداد و با توالی شش ماه یکبار بایستی به انجام برسد و مستندات آن تحویل دستگاه نظارت گردد. ( مستندات این موضوع به طور میانگین 8 روستا در ماه بایستی بصورت ماهانه به تایید کارفرما رسانده شود.) در صورت عدم تامین خواسته مطروحه به ازای هر شیرآلات و حوضچه مبلغ 500،000 ریال قابل کسر از مطالبات پیمانکار می باشد.

3- شرايط نیروی انسانی موضوع پیمان:

1-3 - پیمانکار مکلف است جهت اجرای عملیات موضوع پیمان حداقل دو 2  اکیپ کامل کاری نیروی انسانی با تجهیزات کامل در اختیار داشته باشد.

تذکر 1:اکیپ اعلامی حداقل اکیپ مور نیاز پیمان می باشد.

تبصره 12 :در صورت رخداد حوادث حاد ویا تعدد وقوع حوادث همزمان و یا مطابق نظر دستگاه نظارت، پیمانکار مکلف است با بکارگیری اکیپ های بیشتر برحسب وسعت و تعداد حادثه، همراه با تجهیز و اعزام نیروهای مورد نیاز، نسبت به رفع حادثه اقدام نماید.(برای اکیپ های فوق هزینه ای پرداخت نمی شود)

تبصره13 :پیمانکارمکلف است در صورت صلاحدید کارفرما به منظور تأمین نیروی لازم در ایام تعطیل و یا مناسبتهای خاص به میزان 50% به حداقل اکیپ های روزانه و شبانه اضافه نماید. و همچنین کارفرما بطور مستمر نسبت به کنترل نیروی انسانی و ماشین آلات و خودروها اقدام نموده و در صورت هر گونه کسری یا نقص در آن علاوه بر هزینه های نیروی انسانی و ماشین آلات ، هزینه را با احتساب ضریب 15درصد بالاسری به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار کسر می نماید.

تبصره14 :چنانچه هریک از امور شهرستانهای تابعه کارفرما نیاز به کمک در رفع حوادث داشته باشد. پیمانکارمکلف به همکاری در رفع بحران یا حادثه می باشد و هزینه با توافق طرفین پرداخت می شود.

تبصره 15 : نیروهای آبداری که در گذشته بصورت سرایدار بوده اند نیازی به سرایداری ایشان نیست و در صورتیکه تمایل به سرایداری داشته باشند بایستی با موافقت و انعقاد قرارداد با مدیر امور آبفای شهرستان (با شرایط خاصی که توسط دستگاه نظارت بیان می شود) سرایدار باقی بمانند.

تبصره 16 : در صورتیکه به هر دلیلی مامور قرائت تمایل به آبداری داشته باشد بایستی تأییدیه کتبی معاونت خدمات مشترکین و درآمد و امور آبفای شهرستان مبنی بر عدم نیاز خود را اخذ نماید.

تبصره 17 : در حوزه روستایی نصب مشترکین ، اصلاح محل نصب کنتور پس از بازسازی شبکه و سایر وظایف مورد انتظار که در گذشته از سوی آبداران به انجام می رسید با تایید نظارت امور، همچنان بایستی از طریق ایشان به انجام رسانده شود. چنانچه قسمتی از کار در حوزه تکالیف پیمانکار مشترکین بود برای نحوه پرداخت و بهای کار، حسب صورتجلسه و موافقت های مورد تایید نظارت امور اقدام خواهد شد.  خدمات یاد شده در حوزه شهری به توسط پیمانکار مشترکین دارای قرارداد پیگیری خواهد شد.

3-3 -پیمانکار هیچگاه نمیتواند از پرسنل شیفت امداد و حوادث در سایر کارهای غیر مرتبط با امداد و حوادث استفاده نماید.

4-3-کد بندی و  شیوه اجرایی شبکه رادیویی کلیه اکیپ های دارای بی سیم ، بایستی ضمن هماهنگی با واحد حراست کارفرما، توسط دستگاه نظارت  برنامه ریزی و اجرا گردد.

5-3 -پیمانکار متعهداً ملزم گردید حداقل یک نفر کارشناس مطلع و مجرب و تجربه اجرای موضوع پیمان به عنوان نماینده تام الاختیار و سرپرست کارگاه ، مطابق پیوست شماره 4 پیمان به کارفرما معرفی و پس از تائید کارفرما مشغول به کار نماید، لازم به ذکر است میبایست نامبرده در تمام ساعات شبانه روز(در ساعات کاری ، غیرکاری و ایام تعطیلات ) در دسترس بوده و حضوری و یا تلفنی بدون وقفه به حل مشکلات اقدام نماید و هرگونه تخطی پیمانکار از مفاد این ماده تخطی از مفادپیمان و نقص پیمان بشمار می آید این فرد باید پاسخگوی تمام موارد مورد نیاز کارفرما باشند و احاطه کامل به تمام موارد پیمان و کارهای اجرایی داشته باشد.  یک نفر نیروی متخصص جهت انجام کارهای سپتا در نظر گرفته شود و در صورت حضور نداشتن نیروی سپتا جرائم سپتا از مطالبات کسر می شود.

6-3 - پیمانکار مکلف است با عنایت به حساسیت عملیات موضوع پیمان ضمن مدیریت و راهبری مناسب اکیپ هادر مناطق شهری ،1 نفر کارشناس مسلط به رایانه نرم افزار و آشنا به امور فنی و راهبری اکیپ های امداد و حوادث را در هر شیفت کاری به صورت مستقل بکار گیرد.

7-3-شرایط مأمور فنی :

مأمور فنی لازم است دارای گواهی صلاحیت معتبر مورد قبول کارفرما و اطلاعات مناسب و لازم در زمینه لوله کشی و تاسیسات شهری، موقعیت شیرها در سطح شهر،و روستا های تابعه وضعیت تولید آب وایستگاه پمپاژ  و فشار شبکه آب در سطح روستا های تابعه ونیز نحوه تعمیر لوله ها در شبکه های آب شهری و روستا های تابعه(به کارگیری نیروی جدید به جز پرسنل شاغل در واحد امدادو حوادث مستلزم ارائه گواهی صلاحیت معتبر مورد قبول کارفرما میباشد) باشد. ضمناً تجهیزات همراه مأمور فنی عبارتند از : آچار قطع و وصل شیرهای اصلی خطوط آبرسانی، دو عدد دیلم، جعبه ابزار با ابزارکامل، لباس کار مناسب فصل، چکمه، کلاه وکفش ایمنی و دستکش و ماسک و عینک، پروژکتور و سایر وسایل مورد نیاز می باشد.بدیهی است اشتغال نیروهای فنی جدید می بایست به تایید کارفرما(تکمیل فرم مربوطه و احراز صلاحیت) برسد.

تبصره14 : اکیپ مامور فنی حوادث بایستی توانایی ثبت اطلاعات در سامانه اندرویدی یا اپلیکیشن سامعه را داشته باشد.

8-3- نگهبانان  و سرایداران بایستی 24 ساعته در محل تعیین شده حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور  (بدون هماهنگی با کارفرما و حضور نیروی جایگزین ) جریمه معادل 2.500.000 ریال برای بار اول، 6.000.000 ریال برای بار دوم و در صورت تکرار موضوع نسبت به اخراج نیروی نگهبان و معرفی و جایگزینی نیروی جدید اقدام خواهد گردید.

9-3- پیمانکار مکلف به استفاده از نیروهای اپراتور تله متری آموزش دیده جهت مدیریت تولید، انتقال، ذخیره و توزیع آب شهری می باشد ، در صورت عدم تجربه کافی ، اپراتورهامی بایست به موضوع را به کارفرما اعلام نماید تا این نیرو ها توسط کارفرما تحت آموزش قرارگیرند.

10-3-پیمانکار مکلف می گردد برای پاسخگوئی به تماسهای مشترکین و ثبت نرم افزار 122 و ابلاغ به نیروهای حوادث به صورت شبانه روز آمادگی داشته باشد.

11-3-شرح وظایف اپراتورهای پیمانکاران تامین و تولید در خصوص تاسیسات برقی به شرح ذیل می باشد :

- ـ کار با تابلوهای برق با استفاده از کلید و شاسی های روی درب تمامی تابلوها

- ـ زیر بار بردن دیزل ژنراتورها در زمان قطعی برق و یا دوره های تعریف شده

- ـ شناخت رله های داخل تابلو و اعلام فالت های آن به مسئول مربوطه

- ـ قطع و وصل کلید اصلی تابلوها

- ـ نظافت محوطه داخلی اتاقک چاهها ، دیزل ژنراتورها،تله متری و ایستگاههای کلر زنی

12-3-موارد ذیل به هیچ عنوان نبایستی توسط اپراتوران انجام پذیرد

- ـ دخل و تصرف در تابلوهای پست برق (پست های برق در اختیار شرکت توزیع برق می باشد)

- ـکار با تجهیزات برق دار تابلوهای برق (چه در زمان قطع و چه در زمان وصل برق)

- ـاستارت الکتروپمپ ها وقتی درب تابلوها باز است و یا روی پلیت زیر تابلو قرار نگرفته اند.

- ـبالارفتن از دکل های تله متری

- ـ کمک فنی به پیمانکاران تاسیسات برقی (آندسته از اقدامات که رابطه مستقیم با تجهیزات برقی دارند)

13-3-پیمانکار مکلف می گردد نیروی مورد نیاز مطابق پیوست شماره 4 پیمان مسلط و آشنا به تاسیسات و تجهیزات آبرسانی که مورد تایید دستگاه نظارت می باشد جهت شستشو و نظافت چاه ها، کلرزنی و توزیع کلر، نظافت ایستگاه های پمپاژ و کلیه تاسیساتی که در اختیار پیمانکار می باشد بکار بگیرد . این افراد مکلف می باشد مطابق دستورالعمل های پیوست نسبت به کلرزنی و نظافت تاسیسات و تجهیزات مورد نظر اقدام نمایند. علاوه برانجام شرح وظایف اعلام شده متصدیان مربوطه باید نسبت به حفظ و حراست مکان ها و تاسیسات و تجهیزات اقدام نمایند.

14-3- همکاری با سایر پیمانکاران و عوامل کارفرما به منظور انجام بازدید یا تعمیرات و غیره برعهده پیمانکار خواهد بود.

15-3-كليه هزينه هاي مربوط به اياب وذهاب و غذا  نیروهای پیمانکاربه عهده پيمانكار ميباشد .

16-3- پیمانکار مکلف می گردد کلیه تمهیدات لازم ،جهت ایمنی و بهداشت نیروهای تحت الامر خود را اجرا و در صورت قصور و بروز حادثه شخصاً در مقابل پرسنل حادثه دیده و کارفرما و قانون مسئول خواهد بود.

17-3-پیمانکار مکلف است نسبت به تحویل لباس کار و تجهیزات ایمنی و نظافتی مناسب مطابق دستورالعمل های ابلاغی کارفرما و متناسب با شرایط کار اقدام نماید. در طول مدت پیمان باید حداقل2 دست لباس کار و کفش ایمنی و تجهیزات فردی ( هر شش ماه یک دست کامل) مناسب و متحدالشکل،اوازم بهداشتی (به صورت ماهیانه)،ماسک فیلتردار نوع 1 و 2  به کارکنان تحویل داده شود . پیمانکار باید این هزینه ها را در قیمت پیشنهادی خود مطابق جداول پیوست پیمان لحاظ نماید. در صورت لزوم کارفرما به منظور متحد الشکل بودن لباس ها آنها را تهیه و هزینه های مربوطه را از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

18-3-عوامل پیمانکار بایستی در زمان اجرای موضوع پیمان از لباس فرم و کارت شناسایی مورد تائید کارفرما استفاده نمایند. همچنین کلیه عوامل پیمانکار مکلف خواهند بود از لباس ایمنی و ... مطابق نظر کارفرما استفاده نماید در صورت مشاهده موارد غیر ازاین، کارفرما می تواند تا 5 درصد  مطالبات ماهانه پیمانکار را به عنوان جریمه کسر نماید.

19-3- ارائه گزارش کار طبق فرمت های ابلاغی کارفرما در دوره های اعلام شده و ارائه پیمانهای فی مابین با پرسنل شاغل، لیست بیمه و فیش حقوق و دستمزد – لیست تسویه حساب ماهانه با پرسنل(به امضاء پرسنل و نیروهای پیمانکاررسیده ودارای شماره تماس نیروهای پیمانکار باشد )به ضمیمه صورت وضعیت جزء وظایف پیمانکار می باشد.

تذکر 1:نصب دستگاه حضور و غیاب برای پرسنل باید در راستای کنترل حضور و غیاب نیروهای پیمانکار انجام گیرد. تهیه و راه اندازی دستگاه مرتبط به عهده پیمانکار می باشد.

20-3-پیمانکار و نیروهای تحت الامر وی مکلف به رعایت موازین شرعی و اخلاق اسلامی در برخورد با مشترکین در محل حادثه بوده و حق دریافت هیچگونه وجهی بابت خدمات ارائه شده به مشترکین را ندارند چنانچه به هر شکل و به هر عنوان وجهی توسط پیمانکار و مامورین از مشترک مطالبه شود، رشوه تلقی و به میزان ده برابر جریمه و مامور خاطی اخراج می گردد و در صورت مشاهده یا گزارشی در این خصوص ضمن برخورد قانونی با پیمانکار ، در صورت لزوم نسبت به فسخ پیمان نیز اقدام خواهد شد.

21-3- پیمانکار مکلف به رعایت منشور اخلاقی شرکت آب و فاضلاب استان قزوین می باشد.

22-3-پیمانکار متهعد می گردد از کارکنان متعهد و مجرب استفاده نماید. پیمانکار مکلف می باشد برای افراد  تحت امر خود طبق قانون کار مرخصی با حقوق و نیروی جایگزین هنگام مرخصی در نظر بگیرد.

23-3- پیمانکار مکلف است در صورت کم کاری ، بی انضباطی و یا هر گونه تخلف از طرف نیروهای خود مطابق با دستورالعمل های ابلاغی کارفرما در این خصوص با عوامل خود برخورد نماید.

4 – جرایم و تشویقات

4-1-پیمانکار مکلف می باشد کلیه وظایف محوله را به نحو احسن اجرا نماید . چنانچه دراثر قصور پیمانکار و کوتاهی او خسارتی به کارفرما وارد آید یا ازانجام وظایف خود خودداری نماید کارفرما به منظور جلوگیری از آن می تواند جرایم مناسب را به تشخیص خود برای پیمانکار اعمال نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

4-2-درصورتي كه طبق برنامه ارائه شده وتاييدشده توسط دستگاه نظارت كليه كارهاي محوله انجام نگرددوياموردتائيددستگاه نظارت نباشد ضرر و زيان حاصله محاسبه  و از مطالبات پيمانكار كسرخواهدگرديد

4-3- جرایم تعلق گرفته به پیمانکار بابت تأخيرات غير مجاز در انجام رفع حوادث شبکه وانشعابات آب، طبق بند جرایم منضم به پیمان محاسبه شده و هزينه جرائم مذكور از محل مطالبات، تضمينهاي پيمانكار و يا ساير طرق قانوني کسر خواهند شد. و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

4-4-جرایم متعلقه به قصور پیمانکار مطابق پیوست های شماره 5، 6 ، 7 و 8 پیمان گزارش و پس از تایید و محاسبه دستگاه نظارت به امور مالی اعلام و از مطالبات پیمانکار کسر میگردد.

5-4-چنانچه هر کدام از موارد و بندهای پیمان توسط پیمانکار انجام نشده و جریمه مشخصی در پیمان برای آن مشخص نشده است، کارفرما میتواند نسبت به انجام کار اقدام نموده و هزینه آن را با اعمال 15 درصد بالاسری  از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

6-4- دستورالعمل های مربوط به اجرای فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات به پیمانکار در طول مدت پیمان ابلاغ خواهد شد. پیمانکار مکلف خواهد بود مطابق این دستور العمل ها نسبت به اجرای کلیه مفاد آن اقدام و نتایج آن را مطابق فرمت های مورد نظر کارفرما در زمان های مشخص شده به وی تحویل نماید. در صورت عدم اجرای مناسب این فعالیت ها و یا عدم ارائه نتایج آن در زمان مقرر کارفرما مجاز خواهد بود نسبت به اجرای آنها اقدام و هزینه های آن را به اضافه 15 در صد از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

تبصره15:درصورت عدم انجام مطلوب نگهداري وبهره برداري دركليه موارد فوق الذكر، موارد باگزارش دستگاه نظارت بررسي گرديده وهزينه هاي مربوط به نگهداري وانجام تعميرات از مطالبات پيمانكاركسرخواهدگرديد.

7-4-ابنیه،تاسیسات و تجهیزات (چاهها، خطوط آبرسانی و...) در مالکیت کارفرما  بوده و صرفاً در جهت تحقق موضوع پیمان بصورت امانت در اختیار پیمانکارقرار می گیرد و پیمانکار حق هیچگونه دخل و تصرف و واگذاری آن را به غیر را ندارد و در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه پیمانکار ضبط وده برابر ضرر وزیان کارفرما از وی کسر و با صلاحدید کارفرما با شرایط این بند، پیمان وی خاتمه یا فسخ یافته تلقی می گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .

8-4-ابنیه، تاسیسات و تجهیزات (چاه ها ، خطوط آبرسانی و ...) که مطابق صورتجلسه احصا شده است در مالکیت کارفرما بوده و صرفاً در جهت تحقق موضوع پیمان بصورت امانت و با تنظیم صورتجلسه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد و پیمانکار حق هیچگونه دخل و تصرف و واگذاری آن به غیر را ندارد همچنین پيمانكار سفته به مبلغ 20.000.000.000 (بیست میلیارد ریال )ريال بدون تاريخ بابت تضمين حسن نگهداري ابنيه، تاسيسات وتجهيزات واموال تحويلي به کارفرما ارائه وپس از  پایان مدت پیمان و در صورت تحویل بدون عیب و نقص ابنيه ، تاسيسات وتجهيزات واموال همراه باتائيدات مربوطه مسترد خواهد شد.اين تضمين بغير از موارد ذكر شده دراين ماده به هر عنوان ديگر قابل نفوذ نبوده ودرصورت اثبات قصور پيمانكاردرمورد نگهداري تاسيسات، تجهيزات وابنيه و وسايل تحويلي می بايست اقدامات جبراني انجام گيرد درغير اينصورت هزینه خسارات وارده محاسبه واز مبلغ تضمين فوق برداشت خواهد شد.

9-4-پيمانكار مکلف است از هرگونه تعدي وتفريط نسبت به تاسيسات وتجهيزات وابنيه تحويلي خودداري نمايد درصورت تعدي وتفريط از ناحيه پرسنل تابعه پيمانكار ضمن تصريح به مسئوليت پرسنل موصوف ، خود نيز شخصاً وراساً مسئول و ضامن خواهد بود .

11-4-پیمانکار به ازای هر ساعت تاخیر غیرمجاز ( میانگین مجاز 12 ساعت است) در تخلیه و نصب الکتروپمپ 5.000.000 ریال جریمه کسر خواهد شد.

12-4-پيمانكار بابت تأخيرات غير مجاز در انجام خدمات ترمیم و اصلاح شبکه، بنابر تشخيص و برابر نظر  دستگاه نظارت به ازاء هر روز تأخير به ميزان 20 (بیست) درصد آیتم پیوست 2 پیمان با تأخير انجام شده، مشمول جريمه مي‌باشد و هزينه جرائم مذكور از محل مطالبات، تضمينهاي پيمانكار و يا ساير طرق قانوني وصول خواهد شد.

13-4-تأخیر در اعزام و تطویل زمان حضور اکیپ پیمانکار در محل ، از زمان ابلاغ توسط واحد 122  و سایر مراجعه اعلامی کارفرما تا زمان برقراری جریان آب در خطوط لوله جریمه ای به میزان مقادیر مندرج در جدول پیوست پیمان ، بر اساس قطر خط لوله حادثه دیده و به ازای هر ساعت تأخیر در اعزام اکیپ، جریمه ای مازاد بر زمان پیش بینی شده در جدول پیوست شماره 3  پیمان.

14-4-عدم رعایت موارد ایمنی در حفاظت از محل ،جریمه مطابق مقادیر مندرج در جدولHSE پیوست پیمان.

15-4-عدم کفایت نیرو ، ابزار و لوازم توسط پیمانکار ، جریمه به میزان مقادیر مندرج در جدولHSE پیوست پیمان.

16-4-عدم رعایت موارد تعمیر و نگهداری به میزان 10% تا 30%  (با نظر دستگاه نظارت )کارکرد تقریبی روزانه آیتم رفع حوادث .

17-4-عدم انجام به موقع مانور شیرآلات به میزان 5% تا 20% کارکرد تقریبی روزانه آیتم رفع حوادث  به تعداد روزهای تاخیر.

18-4-چنانچه زمان رسیدگی به حادثه ، از زمان ابلاغ توسط واحد 122 کارفرما تا زمان برقراری جریان آب طبق جدول پیوست شماره 3 پیمان و بر اساس هزینه های رفع حادثه پیمانکار مکلف به پرداخت مبلغ تشویقی حداکثر یکبار طی مدت 24 ساعت به اکیپ مربوطه پرداخت نموده و هزینه های مربوطه را در صورت وضعیت ماهانه منظور و از سوی کارفرما قابل پرداخت می باشد.

21-4-در صورت بروز شرایط فورس ماژور و حوادث غیرمترقبه که خارج از اراده آزاد طرفین باشد ، لازم است پیمانکار مراتب را بلافاصله کتباً به کارفرما اعلام و درخواست جلسه مشترک نماید تصمیمات متخذه در جلسه مذکور ملاک عمل قرار خواهد گرفت . خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه اعم از سیل ،رعد و برق ، زلزله و طوفان و .. در تعهد کارفرما می باشد.

22-4-تحويل كليه تاسيسات درپایان مدت پیمان پيمانكار منوط به آماده بكاربودن وعدم ايراد فني می باشد.

تحویل دیزل ژنراتورهای موجود و بیل مکانیکی و یا هرگونه دستگاه موتوری تحویلی به پیمانکار ضمن توجه و رعایت مفاد بند فوق مشروط به سرویس کامل دوره ای متناسب با شرایط جوی فصل جاری میباشد.

تبصره 16  :پیمانکار مکلف است کلیه اقدامات مربوط به تعمیر و نگهداری جزئی ساختمانهای تحویلی و تجهیزات منصوب در ساختمان ونظافت محل را به نحو احسن انجام دهد.

23-4-چنانچه در حين اجراي موضوع پیمان بدليل قصور پيمانكار (بنا بر تشخيص كارفرما) خسارتي به تأسيسات زير بنايي و ... وارد آيد و منجر به طرح شكايت و يا اعلام خسارت از سوي ادارات، سازمانها و يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي گردد، كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه نداشته و پيمانكار بنابر اعلام نظر کارفرما علاوه بر پرداخت کلیه هزينه خسارات ايرادي، مشمول جريمه‌اي معادل 15 درصد هزينه ‌هاي مربوطه خواهد شد.

تبصره 17 :در پایان مدت پیمان کلیه ملزومات اداری تحویلی شامل میز ، صندلی و رایانه ، تجهیزات بی سیم مرکزی و غیره طبق صورتجلسه تنظیم شده، از پیمانکار دریافت می گردد.در صورت مفقود یا کم شدن اموال تحویلی و عدم جایگزینی به قیمت روز ازمطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

24-4-نظافت کلیه وسایل، ساختمان ها، تاسیسات و ... که در اختیار پیمانکار است برعهده وی می باشد . پيمانكار مکلف است نظافت وتميزكاري كليه تجهيزات ثابت ومتحرك وهمچنين محيط كاررابطورمستمر و بر اساس زمانبندی ارائه شده از سوی دستگاه نظارت انجام دهد. رنگ آميزي كليه آهن آلات در معرض ديد اعم از لوله،درب، سقف سوله، شيرآلات،پنجره، دريچه، الكتروپمپ، شاسي و غيره در مدت پیمان با اولويت بندي اعلام شده توسط دستگاه نظارت و با هزینه پیمانکاربر عهده وی می باشد .

از بین بردن علف های هرز در مخازن آب و محوطه چاهها و سایر تاسیسات ، تمیز کردن جز وظایف پیمانکار می باشد.

25-4-در صورت تحویل مکانی برای استقرار عوامل امداد و حوادث جهت تجهیز اتاق امداد و حوادث ، پیمانکار باید این موضوع را با کارفرما هماهنگ نماید. بدیهی است تجهیز اتاق باید مناسب و به صورت استاندارد  باشد که در حین تحویل کارگاه به وی ابلاغ خواهد شد. در ضمن هزینه تجهیز با ارائه مدارک و فاکتورهای مستند با نظر و تایید دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

26-4- در رابطه با ترمیم ایزوگام ابنیه ،تهیه و اجرای ایزوگام برعهده پیمانکار میباشد.

27-4-پیمانکار موظف به بازدید توری هواکش های سر چاه بوده و درصورت خرابی وظیفه تهیه و تعویض آنها برعهده پیمانکار می باشد.

5- انجام خدمات مشترکین

ماده 1 – شرح مختصری از عملیات اجرایی، تعریف کیفیت کار

الف – مراحل اجرایی نصب انشعاب آب :

1– دریافت پرونده به همراه آدرس و شماره اشتراک محل نصب انشعاب و ارائه لیست کارهای روزانه به دستگاه نظارت.

2– مراجعه به محل آدرس و تطبیق شماره اشتراک اعلام شده با مدارک  مشترک به منظور جلوگیری از نصب انشعاب در مستحدثات مجاور.

3-  برش آسفالت بوسیله کاتر.

4- تخریب آسفالت یا رو سازی(مرمت مسیر) بطول انشعاب.

5-  حفر ترانشه به عرض تقریبی 40 الی 50 سانتی متر و عمق 80 الی 130 سانتی متر با توجه به عمق لوله و تاسیسات زیرزمینی موجود در منطقه.(این مورد برای نصب یک فقره انشعاب آب می باشد، در صورتیکه چند انشعاب آب در کنار هم نصب می شوند فاصله بین لوله ها می بایست حداقل 15 الی 30 سانتی متر باشد).

6- استفاده از خاک سرندی یا مصالح ریزدانه در زیر لوله انشعاب آب به ضخامت حداقل 10 سانتی متر.

7- نصب کمربند انشعاب (زینچه) بر روی لوله و اتصال شیر شبکه بر روی آن.(در انشعابات آب بالای 4 واحد با تائید ناظر اداره می بایست حتماً از کلکتور استفاده شود).

8- سوراخگیری از لوله اصلی با استفاده از دستگاههای استاندارد سوراخگیری.

تبصره 1 – با توجه به اینکه در شبکه لوله های پلی اتیلن نیز وجود دارد، سوراخگیری توسط میله داغ ممنوع می باشد اما توسط لوله داغ که قطر خارجی آن دقیقاً اندازه قطر سوراخگیری باشد امکانپذیر می باشد.

1- لوله گذاری بین انشعاب و شیر قطع  و وصل (طبق شرح پیوست)

2– نصب شیر قطع و وصل در فاصله 50 تا 80 سانتی متری دیوار محصور ملک و نصب محفظه و کلاهک مربوط به آن  (طبق شرح پیوست).

3- لوله گذاری بین شیر قطع و وصل تا کنتور آب.(در صورت انجام با شیر سوئیچی از شبکه تا شیر سوئیچی)

4- شستشوی لوله مسیر انشعاب منصوبه قبل از نصب کنتور به طوری که عاری از هرگونه مواد خارجی گردد.

5- نصب شیر سوئیچی وکنتور آب و شیر یکطرفه و شیر گازی پس از آن.

6- تست هیدرولیکی انشعاب نصب شده بمنظور عدم وجود نشت از محل اتصالات و لوله.

7- مصالح روی کار و ترانشه طبق دتایل اعلامی کارفرما

8- کنترل غرق آب ترانشه طبق نظر و دتایل کارفرما

9- اجرای حوضچه کنتور و نصب دریچه مربوطه طبق مشخصات رویه اجرایی و دستورالعمل و شرایط خصوصی  (طبق شرح و جدول برآورد پیوست)

10- پوشاندن روی لوله بوسیله خاک سرندی با مصالح مناسب ریزدانه به ضخامت حداقل 20 سانتی متر

11- پر کردن ترانشه با مصالح مناسب و متراکم کردن آن وفق شرایط فنی مورد تائید شهرداری.

12– تحویل انشعاب نصب شده به طور کامل و سالم به مشترک و تنظیم فرم مربوطه و اخذ رسید از مشترک و ارائه آن به مناقصه گذار.

13– تهیه و ارسال گزارش نصب انشعاب بر روی فرمهای مورد نظر مناقصه گذار حداکثر یک روز پس از انجام عملیات نصب به نظارت مقیم و عالیه به طور همزمان.

تبصره 2 – با توجه به اینکه در حال حاضر در نصب انشعاب آب از لوله های پلی اتیلن استفاده می گردد و امکان تغییر نوع لوله و متعلقات نصب انشعاب به نسل جدید وجود دارد برنده مناقصه می بایست افزایش احتمالی هزینه این تغییر را در برآورد قیمتهای پیشنهادی خود لحاظ نماید چون هیچگونه اضافه بهای بابت این تغییرات در حین انجام کار از طرف مناقصه گزار پرداخت نخواهد شد و برنده مناقصه موظف به انجام عملیات با هر نوع لوله و اتصالات که از طرف مناقصه گزار ارائه می گردد خواهد بود.

تبصره 3 – برنده مناقصه موظف است دو نفر نیروی فنی متخصص مورد تایید دستگاه نظارت را به عنوان مجری کار به مناقصه گزار معرفی نماید.

تبصره 4 – کلیه لوله و اتصالات ، شیرآلات و متعلقات ، کنتور و دریچه چدنی توسط مناقصه گزار تهیه و در انبار شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به برنده مناقصه تحویل می گردد.

تبصره 5 – پیمانکار موظف است اکیپ کافی نصب انشعابات، با کلیه امکانات و ابزار و ملبوس متحدالشکل و خودرو مجهز که تحت نظر مجریان کار موضوع تبصره 3 انجام وظیفه نمایند را به مناقصه گزار معرفی نماید.

14- انبارش لوله ها و اتصالات در صورت تحویل به پیمانکار، می بایست در محلی مسقف بوده و چنانچه در فضای باز دپو گردد می بایست دارای کاور unti uv  بوده و در غیر اینصورت و در صورت مشاهده هر گونه مشکلی در کیفیت اجناس جبران خسارت به عهده پیمانکار می باشد.

ب – تغییر قطر انشعاب آب

1- دریافت پرونده به همراه آدرس و شماره اشتراک محل تغییر قطر انشعاب آب.

2- مراجعه به محل آدرس و تطبیق شماره اشتراک اعلام شده با مدارک مشتری به منظور جلوگیری از تغییر قطر اشتباهی انشعاب در مستحدثات مجاور.

3- برش آسفالت بوسیله کاتر (در صورت الزام شهرداری)

4- تخریب آسفالت یا روسازی به طول انشعاب.

5- حفاری روی مسیر لوله اصلی (شبکه) و تقاطع با مسیر انشعاب جهت پیدا کردن سرشبکه و شیر شبکه و قطع آن.

6- جمع آوری انشعاب قدیم و قطع آب از سر شبکه قدیمی و تحویل شیر قطع و وصل، کنتور، شیر یکطرفه و شیر فلکه انشعاب جمع آوری شده و ارائه رقم کنتور جمع آوری شده به مناقصه گزار.

7- حفر ترانشه به عرض تقریبی 40 الی 50 سانتی متر و عمق 80 الی 130 سانتی متر با توجه به نوع لوله و تاسیسات زیرزمینی موجود در منطقه.

8- استفاده از خاک سرندی یا مصالح ریزدانه در زیر لوله انشعاب آب به ضخامت حداقل 10 سانتی متر.

9- نصب کمربند انشعاب (زینچه) بر روی لوله و اتصال شیر شبکه بر روی آن.

10- سوراخگیری از لوله اصلی با استفاده از دستگاههای استاندارد سوراخگیری.

تبصره 6– با توجه به اینکه در شبکه لوله های پلی اتیلن نیز وجود دارد، سوراخگیری توسط میله داغ ممنوع می باشد اما توسط لوله داغ که قطر خارجی آن دقیقاً اندازه قطر سوراخگیری باشد امکانپذیر می باشد.

11- لوله گذاری بین انشعاب و شیر قطع  و وصل (طبق شرح پیوست)

12– نصب شیر قطع و وصل در فاصله 50 تا 80 سانتی متری دیوار محصور ملک و نصب محفظه و کلاهک مربوط به آن  (طبق شرح پیوست).

13- لوله گذاری بین شیر قطع و وصل تا کنتور آب و شستشوی لوله و مسیر مربوطه به طوری که عاری از هرگونه مواد خارجی باشد.

تبصره 7 : اتصال کنتور و متعلقات در انشعابات تغییر قطر به سیستم لوله کشی داخلی ساختمان الزامی بوده و دریافت هرگونه وجه نقدی از مشترک ممنوع می باشد. در صورت تخلفات طبق قانون با متخلف برخورد خواهد شد و جرایم مربوطه بر اساس شرایط قید شده در این قرارداد از متخلف کسر خواهد شد.

14- نصب شیر سوئیچی وکنتور آب و شیر یکطرفه و شیر گازی

15- تست هیدرولیکی انشعاب نصب شده بمنظور عدم وجود نشت از محل اتصالات و لوله.

16- اجرای حوضچه کنتور و نصب دریچه مربوطه طبق مشخصات اجرایی کار و دستورالعمل و شرایط خصوصی  (طبق شرح و جدول برآورد پیوست) و تحویل آن به مشترک بطور سالم و تنظیم فرم مربوط به نصب انشعاب.

17- پوشاندن روی لوله بوسیله خاک سرندی با مصالح مناسب ریزدانه به ضخامت حداقل 20 سانتی متر

18- پر کردن ترانشه با مصالح مناسب و متراکم کردن آن وفق شرایط فنی مورد تائید شهرداری.

19– تهیه و ارسال گزارش تغییر قطر انشعاب بر روی فرمهای مورد نظر مناقصه گذار حداکثر یک روز پس از انجام عملیات نصب به نظارت مقیم و عالیه به طور همزمان.

ج – تغییر مسیر انشعاب آب :

1- دریافت پرونده به همراه آدرس و شماره اشتراک محل تغییر مسیر انشعاب آب.

2- مراجعه به محل آدرس و تطبیق شماره اشتراک اعلام شده با مدارک به منظور جلوگیری از تغییر مسیر اشتباهی انشعاب در مستحدثات مجاور.

3- برش آسفالت بوسیله کاتر در روی سرشبکه مسیر سابق انشعاب (در صورت الزام شهرداری)

4- تخریب آسفالت یا روسازی روی سرشبکه سابق.

5- حفاری با توجه به عمق لوله و تاسیسات موجود در منطقه تا اینکه شیر شبکه پیدا شود..

6- قطع جریان آب درون انشعاب از شیر شبکه و جدا کردن لوله متصل به آن حدود 1 متر.

7- حفاری اطراف محفظه شیر قطع و وصل و جمع آوری شیر قطع و وصل و محفظه آن.

8- حفر ترانشه به عرض تقریبی 40 الی 50 سانتی متر و عمق 80 الی 130 سانتی متر با توجه به عمل لوله و تاسیسات زیرزمینی موجود در منطقه.

9- استفاده از خاک سرندی یا مصالح ریزدانه در زیر لوله انشعاب آب به ضخامت حداقل 10 سانتی متر.

10- نصب کمربند انشعاب (زینچه) بر روی لوله و اتصال شیر شبکه بر روی آن در مسیر جدید.

11- سوراخگیری از لوله اصلی با استفاده از دستگاههای استاندارد سوراخگیری.

تبصره 8 – با توجه به اینکه در شبکه لوله های پلی اتیلن نیز وجود دارد، سوراخگیری توسط میله داغ ممنوع می باشد اما توسط لوله داغ که قطر خارجی آن دقیقاً اندازه قطر سوراخگیری باشد امکانپذیر می باشد.

12- لوله گذاری بین انشعاب و شیر قطع  و وصل (طبق شرح پیوست)

13– نصب شیر قطع و وصل در فاصله 50 تا 80 سانتی متری دیوار محصور ملک و نصب محفظه و کلاهک مربوط به آن  (طبق شرح پیوست).

14- لوله گذاری بین شیر قطع و وصل تا کنتور آب و شستشوی لوله و مسیر مربوطه به طوری که عاری از هرگونه مواد خارجی باشد.

15- نصب کنتور آب و شیر فلکه و شیر یکطرفه و لوله گالوانیزه 30 سانتی متر پس از آن.

16- تست هیدرولیکی انشعاب نصب شده بمنظور عدم وجود نشت از محل اتصالات و لوله.

17- اجرای حوضچه کنتور و نصب دریچه مربوطه طبق مشخصات اجرایی کار و دستورالعمل و شرایط خصوصی  (طبق شرح و جدول برآورد پیوست) و تحویل آن به مشترک بطور سالم و تنظیم فرم مربوط به نصب انشعاب.

18- پوشاندن روی لوله بوسیله خاک سرندی با مصالح مناسب ریزدانه به ضخامت حداقل 20 سانتی متر

19- پر کردن ترانشه با مصالح مناسب و متراکم کردن آن وفق شرایط فنی مورد تائید شهرداری.

20– تهیه و ارسال گزارش تغییر قطر انشعاب بر روی فرمهای مورد نظر مناقصه گذار حداکثر یک روز پس از انجام تغییر قطر انشعاب.

د - تغییر سطح کنتور

1- دریافت پرونده به همراه آدرس و شماره اشتراک محلی که تغییرات در آن انجام می گیرد. ومراجعه به محل آدرس و تطبیق شماره اشتراک اعلام شده با مدارک مشترک به منظور جلوگیری از تغییرات در املاک مجاور.

2- در صورت نیاز، مرئی نمودن محفظه شیر قطع و وصل و پس از آن قطع جریان آب از شیر قطع و وصل.

3- باز نمودن متعلقات درون حوضچه کنتور شامل کنتور، شیر فلکه و شیر یکطرفه.

4- اصلاح ارتفاع لوله و نصب کنتور آب و شیر فلکه و شیر یکطرفه و لوله گالوانیزه 30 سانتی متر پس از آن درون حوضچه کنتور و ترمیم حوضچه کنتور..

5- تحویل کنتور تغیر سطح داده شده به طور کامل و سالم به مشترک و تنظیم فرم مربوطه و گزارش به مناقصه گزار حداکثر پس از 24 ساعت از انجام عملیات.

تبصره 9 – بابت کلیه هزینه های تغییر سطح تنها آیتم تغییر سطح در اقطار مختلف قابل پرداخت خواهد بود و هیچ مورد دیگری در فهرست بهاء بابت تغییر سطح پرداخت نمی گردد.

ه-  تغییر محل کنتور

1- دریافت پرونده به همراه آدرس و شماره اشتراک محلی که تغییرات در آن انجام می گیرد. 2-5-2- مراجعه به محل آدرس و تطبیق شماره اشتراک اعلام شده با مدارک مشترک به منظور جلوگیری از تغییرات در املاک مجاور.

2- در صورت نیاز، مرئی نمودن محفظه و پس از آن بستن شیر محفظه.

3- تخریب حوضچه کنتور و جدا نمودن دریچه آن.

4- باز نمودن متعلقات درون حوضچه کنتور شامل کنتور، شیر فلکه شیر یکطرفه.

5- لوله گذاری تا نقطه مورد درخواست درون کروکی.

6- نصب کنتور و شیر فلکه و شیر یکطرفه و لوله گالوانیزه 30 سانتی متر پس از آن درون حوضچه کنتور.

7- اجرای حوضچه کنتور و نصب دریچه مربوطه (طبق دیتیل پیوست)

8- تحویل انشعاب تغییر محل داده شده به طور کامل و سالم به مشترک و تنظیم فرم مربوطه و گزارش به کارفرما حداکثر پس از 24 ساعت از انجام عملیات..

و – جمع آوری انشعاب آب

1- دریافت پرونده به همراه آدرس و شماره اشتراک محلی که جمع آوری دائم  در آن انجام می گیرد.

2- مراجعه به محل آدرس و تطبیق شماره اشتراک اعلام شده با مدارک مشترک به منظور جلوگیری از جمع آوری در املاک مجاور.

3- برش آسفالت در روی سر شبکه بوسیله کاتر (در صورت الزام شهرداری)

4- تخریب آسفالت یا روسازی بر روی سرشبکه با تقاطع محل نصب انشعاب آب.

5- حفر ترانشه با توجه به عمق لوله و تاسیسات موجود در منطقه تا اینکه شیر شبکه پیدا شود.

6- قطه جریان آب درون انشعاب از شیر شبکه و جدا کردن لوله متصل به آن به حدود یک متر.

7- حفاری اطراف محفظه شیر قطع و وصل و جمع آوری شیر قطع و وصل و محفظه آن.

8- جمع آوری کنتور و شیر یکطرفه و شیر فلکه مربوطه.

9- تخریب اتاقچه کنتور و جمع آوری دریچه آن.

10– تنظیم فرم مربوطه و گزارش به مناقصه گزار حداکثر پس از 24 ساعت از انجام عملیات.

11-  تحویل کنتور و محفظه و شیر قطع و وصل و شیر فلکه و شیر یکطرفه و دریچه چدنی اتاقچه کنتور به مناقصه گزار در مقابل اخذ رسید.

ز– جمع آوری انشعابات غیرمجاز

شامل جمع آوری انشعاب و کنتور و متعلقات، جمع آوری انشعاب قدیم و قطع آب از سرشبکه قدیمی و تحویل شیر قطع و وصل، کنتور، شیر یکطرفه و شیر فلکه انشعاب جمع آوری شده و ارائه رقم کنتور جمع آوری شده به مناقصه گزار.(کار فرما)

تبصره 10: برنده مناقصه موظف است در هنگام شرکت در مناقصه هزینه جمع آوری تعداد نامحدود انشعابات غیرمجاز را در نظر گیرد. برای جمع آوری انشعاب غیرمجاز آیتم مجزایی در مناقصه پیش بینی نگردیده است. در ضمن این کار به صورت پراکنده بوده و موردی می باشد.

ح – لوله گذاری به اقطار مختلف طبق دستگاه نظارت و در صورت لزوم (توسعه)، در مواردی که لوله موجود نمی باشد.

1– دریافت پرونده به همراه آدرس و شماره اشتراک.

2– مراجعه به محل آدرس و تطبیق شماره اشتراک اعلام شده با مدارک مشترک.

3– برش آسفالت بوسیله کاتر (در صورت الزام شهرداری)

4– تخریب آسفالت یا روسازی بر روی سرشبکه با تقاطع محل نصب انشعاب آب.

5– حفر ترانشه با توجه به عمق لوله و تاسیسات موجود در منطقه تا اینکه شیر شبکه پیدا شود.

6– حفر ترانشه به عرض تقریبی 60 تا 70 سانتی متر و عمق 110 الی 130 سانتی متر با توجه به عمق لوله و تاسیسات زیرزمینی موجود در منطقه جهت لوله گذاری.

7– استفاده از خاک سرندی یا مصالح ریزدانه در زیر لوله انشعاب آب به ضخامت حداقل 10 سانتی متر.

8– نصب اتصالات و شیرآلات لازم ولوله گذاری.

9– تست هیدرولیکی انشعاب نصب شده به منظور عدم وجود نشت از محل اتصالات و لوله.

10 – پوشاندن روی لوله بوسیله خاک سرندی با مصالح ریزدانه به ضخامت حداقل 20 سانتیمتر.

11– بقیه موارد از قبیل نصب انشعاب در موارد قبلی توضیح داده شده است.

12– پر کردن ترانشه با مصالح و متراکم کردن آن وفق شرایط فنی مورد تائید شهرداری سه راه گیری به لوله آبدار طبق دستور مناقصه گزار.

تبصره 11: به اتصالات از نوع کورپ هیچ اضافه بها تعلق نمی گیرد.

ط- تعویض کنتورهای (خراب- دوره ای) :

1- تهیه لیست کنتورهای خراب و دوره ای جهت تعویض

2- تعویض کنتور براساس دستور العملهای اجرایی کار

3- درج مشخصات کنتور قبلی و کنتور جدید با ذکر تاریخ تعویض در فرم مخصوص و تهیه صورت وضعیت انجام کار و ارجاع به اداره درآمد و امور مشترکین جهت تأئید و درج در سیستم

ی - مراحل اجرائی نصب انشعابگير فاضلابي، اتصالات، سيفون و شير يكطرفه:

1- بارگيري و حمل انشعابگير فاضلابي (بوشن، اورينگ بوشن، واشر انشعاب)، اتصالات (زانوئي، سه‌راهي، تبديل و …)، سيفون و شير يكطرفه از محل تحويل از كارفرما تا پاي كار و بار اندازي در محل نصب.

2- انجام عمليات خاكي لازم، شامل تخريب آسفالت و بتن، حفر گود با هر نوع وسيله دستي تا هر عمق، جابجايي خاك حاصله، تسطيح، آب‌پاشي و كوبيدن كف گود.

3-  تلمبه‌زني و تخليه آبهاي سطحي داخل گود (در صورت لزوم).

4-  نصب انشعابگير روي لوله اصلي (در صورت لزوم)، سوراخ كردن لوله و نصب واشر آببندي و ساير اتصالات و سيفون و شير يكطرفه مربوطه در هر عمق.

5- ساخت و ريختن بتن در اطراف سيفون(طبق دتایل اجرایی) و خاكريزي اطراف كمربند و ساير اتصالات و شير يكطرفه و روي سيفون مربوطه با خاك سرندي و پخش و كوبيدن آن با وسايل دستي، تا تراكم مورد لزوم.

6- پر كردن گود تا سطح زمين، جمع‌آوري، بارگيري و حمل خاك و مواد زائد به محلهاي مورد نظر دستگاه نظارت و باراندازي آن و ساير عمليات تكميلي لازم.

ک - مراحل اجرائی نصب دريچه چدني فاضلابي 200:

1- بارگيري و حمل دريچه چدني از محلهاي اعلامي دستگاه نظارت و باراندازي در محل.

2- آماده‌سازي محل نصب دريچه شامل كندن مجدد خاك محل و … .

3- تهيه بتن و نصب دريچه چدني.

4- نظافت داخل منهول فاضلابي، جمع‌آوري، بارگيري، حمل و باراندازي مواد زائد و خاك اضافي به محلهاي مورد نظر دستگاه نظارت و ساير عمليات تكميلي لازم.

ل - عمليات لوله‌گذاري با لوله‌هاي PE،PVC،…PP:

1- تميز كردن و آماده كردن مسير لوله‌گذاري و انجام كارهاي نقشه‌برداري لازم.

2- بارگيري و حمل لوله‌ها و نوار اخطار، از محل تحويل از كارفرما، بسته به مورد، تا پاي كار و باراندازي.

3- انجام عمليات خاكي لازم، شامل تخريب آسفالت و بتن، حفر گود با هر نوع وسيله دستي تا هر عمق، جابجايي خاك حاصله، تسطيح و تخليه آبهاي سطحي داخل گود (در صورت لزوم).

4- حفر ترانشه با هر نوع وسيله دستي تا عمق مورد نظر، و جابجايي خاك حاصله.

5- شيب‌بندي و تسطيح كف ترانشه، تلمبه‌زني و تخليه آبهاي سطحي داخل ترانشه (در صورت لزوم)

6- حفاظت كامل داخل لوله از ورود هر گونه مواد خارجي، برش و آماده سازي سر لوله (در صورت لزوم)، تنظيم سر لوله‌ها و انجام عمليات جوشكاري كه بر حسب مورد لازم است خارج از ترانشه انجام شود به طور كامل.

7- اجراي هر قطعه از متعلقات لوله‌هاي پلي اتيلن  و غیره شامل كليه عمليات اجرائي مربوطه (بارگيري، حمل، باراندازي، انجام حفاري اضافي و …).

8- خاكريزي اطراف و روي لوله‌هاي درون ترانشه، با خاك سرندي.

9- قراردادن نوار اخطار، پر كردن لايه به لايه ترانشه تا سطح زمين، آب‌پاشي و كوبيدن آن با تراكم حداقل هشتاد و پنج (85) درصد پروكتور استاندارد، با خاك (خاكريز نهايي)

10- جمع‌آوري خاك و مواد زائد، بارگيري، حمل به محلهاي مورد نظر دستگاه نظارت و باراندازي آن و ساير عمليات تكميلي لازم.

تذکر: در تمامی فعالیتها(بخشهای مختلف) و انجام تمامی بندها، تجهیزات ایمنی کارگران و کارگاه لحاظ گردد.

تذکرات فنی:

رعايت مجموعه مقررات زير در حين اجرا الزامي است:

- نصب انشعاب بايستي فقط و فقط بر طبق نقشه هاي اجرايي انجام گيرد.

- نصب انشعاب آب فقط بايد با لوازمي که شرکت تهيه نموده انجام پذيرد و به هيچ وجه هيچ يک از لوازم نبايد از بيرون و يا توسط مشترک تهيه و استفاده گردد.

- حداقل فاصله بين کمربند دو انشعاب از خط اصلي ٥٠ سانتي متر مي باشد.

- فاصله حداقل 15 سانتي متر بين کنتورهاي موازي جهت آچارکشي ضروري است

- زاويه نصب کمربند انشعاب ٤٥ درجه بايد باشد.

- در صورتي که محل نصب کنتور در داخل ملک کف سازي نباشد نصب انشعاب مجاز نمي باشد.

- درجريان نصب لوله و ديگر اجزاي انشعاب بايد داخل لوله ها و فيتينگ ها از ذرات فلز، ماسه، خاک، مواد آب بند و ... کاملاً پاک گردد.

- قبل از نصب کنتور، از سالم بودن پلمپ اطمينان حاصل گردد.

- قبل از نصب کنتور در خط لوله مجدداً بايستي از عدم وجود ذرات خارجي در لوله اطمينان حاصل گردد. براي اين منظور لازم است براي مدتي آب به طور کامل جريان پيدا کرده تا کليه ذرات معلق از لوله خارج شود.

- موقعيت نصب کنتور بايستي به گونه اي باشد که در تمام اوقات در داخل آن آب وجود داشته باشد براي اين منظور پيشنهاد مي گردد که کنتور در پايين ترين ارتفاع محل مصرف نصب شود.

- بعد از نصب کنتور بايستي تمام هوای موجود در خط لوله و کنتور از آن خارج شود براي اين منظور بايستي دبي خروجي از کنتور توسط يک شير به تدريج از کمترين مقدار دبي تا دبي ماکزيمم باز شده و به مدت حداقل يک دقيقه در اين دبي کار کند.

- هنگام نصب بايد توجه داشت که کنتور افقي باشد و صفحه نشان دهنده آن نيز رو به بالا باشد در غير اين صورت امکان کاهش در دقت و عملکرد کنتور وجود دارد.

- محل نصب کنتور حتي الامکان بايد عاري از گل و لاي و مواد خورنده باشد.

- هنگام نصب بايد به فلش نشان دهنده جريان که روي پوسته کنتور حک شده توجه داشت که هم جهت با جريان آب باشد.

- نصب کنتور در محل هايي از خطوط لوله که امکان وجود ضربه آب (ضربه قوچ) مي رود مجاز نمي باشد.

- نصب کنتور بصورت تخليه آزاد مجاز نبوده و بايستي در قسمت خروجي کنتور مقداري مقاومت وجود داشته باشد. فشار معکوس خروجي کنتور حداقل ١/٠ بار مي باشد.

- نصب کنتور و متعلقات مربوطه بايستي دردرون حوضچه مناسب صورت گيرد.

- برش آسفالت با دستگاه کاتر به عمق تا ١٠ سانتيمتر (دو خطي) و عرض 40 سانتي متر

- تخريب و برداشت پوشش بتني در مسير لوله انشعاب به عرض 40 سانتيمتر به ضخامت تا ٢٠ سانت

- حفاري به عرض 40 سانتي متر و عمق تا 110 سانتي متر

- پر کردن کانال با خاک سرندي ١٠ سانتي متر زير و ٢٠ سانتي متر روي لوله انشعاب به عرض 40 سانتي متر

- پهن نمودن نوار اخطار آبفا روي خاک سرندي به طول حفاري

- خاکريزي نهايي روي خاک سرندي با خاک حاصل از خاکبرداري به صورت غرقاب کردن و تهيه کسري خاک بدليل نشست خاک

- جمع آوري و حمل خاک و مواد اضافي به خارج از محل کارگاه تا شعاع ٢٥ کيلومتر

- ساخت حوضچه آجري و نصب دريچه تحويلي از کارفرما و تثبيت آن با ملات ماسه سيمان به ابعاد 30*55 و به ارتفاع ٤٥ سانتيمتر

- براي مجتمعهاي آپارتماني در حال ساخت فقط يک انشعاب جهت بنايي واگذار گردد و مابقي انشعابات بعد از آماده سازي و کف سازي محل نصب انشعابات واگذار گردد.

- نصب کنتور و متعلقات در پياده رو به هيچ وجه مجاز نمي باشد.

در مواردي که امکان نصب زميني در داخل ملک مشترک نمي باشد بايد ديواري نصب گردد.

- محل نصب کنتور در منازل بايد جانمايي دقيق شود به گونه اي که مأمور قرائت کنتور هنگام قرائت مجبور به بستن درب منزل نگردد.

- کنتور بايد در نزديکترين فاصله در پشت درب ورودی آدم رو و یا ورودی خودروی منزل نصب گردد. (ماکزیمم 1.5 متر جلوتر از آکس درب ورودی نفر یا خودرو)

- جهت انشعابات بنايي (ساخت و ساز) قبل ازنصب بايد به مشترک اعلام گردد جهت حفاظت کنتور و متعلقات آن نسبت به ساخت دريچه فلزي حوضچه کنتور به ابعاد ٦0*6٠ سانيتمتر بايستي اقدام نمايد و داراي قلاب براي قفل و بهمراه  کليد (قفل باسه کليد) که يکي تحويل کنتور خوان و بقيه براي مشترک باشد. در صورت عدم آماده بودن دريچه کنتورها انشعاب به هيچ وجه نبايد وصل گردد.

محدوديت هاي اتصال به شبکه آب شهري

١- محل نصب کمربند مي بايستي تميز و عاري از آلودگي باشدو واشر لاستيک کمربند قبل از نصب از نظر کيفيت کنترل گردد.

٢- پيچ و مهره هاي کمربند از نوع گالوانيزه يا استيل با فشار مناسب بسته شوند.

٣- از اعمال فشار بيش از حد به واشر و اتصالات در هنگام نصب خودداري شود.

٤- بر روي خط جمع کننده آب چاهها و خطوط انتقال انشعاب گرفتن ممنوع است.

٥- در محل اتصالات از قبيل تبديل ها، سه راهي ها، چهار راهي ها و ... انشعاب گرفتن مجاز نيست و رعايت فاصله حدودي ٢-١ متر از محل اتصالات انشعاب گيري مجاز مي باشد.

٦- نصب کنتور انشعاب بايستي بصورت افقي انجام گرفته، بطوري که صفحه ساعت روبه بالا باشد.

شرايط نصب حوضچه کنتور:

-کف حوضچه کنتور می بایست به ضخامت حداقل10 سانتی متر بتن ریخته شده و دیواره ها نیز می بایست آب بند بوده که این مهم می بایست توسط مالک انجام و از جانب ناظر تایید و سپس نسبت به واگذاری کنتور اقدام گردد.

- فاصله لوله انشعاب از داخل حوضچه تا سطح زمين حداقل ٣٥ سانتي متر بايد باشد. (که با در نظر گرفتن عمق یخبندان، این عمق متغیر خواهد بود)

نصب انشعاب ديواري :

نصب کنتور و متعلقات در پياده رو به هيچ وجه مجاز نبوده و در صورت عدم امکان نصب کنتور در کف تمام شده ملک، واگذاری انشعاب به صورت دیواری با در نظر گرفتن کلیه نکات فنی از جمله ساخت باکس و عایق بندی مناسب امکان پذیر می باشد.

نصب انشعابات آپارتماني(چند واحدي)

براي کليه آپارتمانهاي چند واحدي بعد از تعيين قطرلوله کلکتور ،مطابق با دستورالعمل نصب انشعاب بايد بصورت ديواري مطابق با نقشه ها و عکس هاي پيوست انجام گردد.

تعيين قطر لازم جهت کلکتور آپارتمانها:

| رديف | تعداد آپارتمان ها | قطر کلکتور (اينچ) |
| --- | --- | --- |
| ١ | دو واحدي | ٤/٣ |
| ٢ | ٢-٦ واحدي | ١ |
| ٣ | ٦-١٦ واحدي | ٢/١,١ |

ابعاد محفظه  کنتورهاي ديواري (آپارتماني)

| تعداد واحد | طول (cm) | عرض (cm) |
| --- | --- | --- |
| تک واحدي | ٦٠ | ٦٠ |
| دو واحد | ٦٠ | ٦٠ |
| سه واحد | ٧٠ | ٦٠ |
| چهار واحد | ٨٠ | ٦٠ |
| پنج واحد | ٩٠ | ٦٠ |
| شش واحد | ١٠٠ | ٦٠ |
| هفت واحد | ١١٠ | ٦٠ |
| هشت واحد | ١٢٠ | ٦٠ |