شرایط فنی خصوصی

خلاصه دستور العمل جوشکاری فلزی

حداقل پاس جوشکاری=2پاس

الکترود پاس نفوذی=E6010

الکترود پاس پرکننده=E6013 & E7018

1- جوشکار مربوطه باید دارای مدرک جوشکاری معتبر باشد.

2- قبل از شروع عملیات جوشکاری، نسبت به دریافت wps پروژه از اداره نظارت اقدام گردد.

3-نقشه و جدول فوق حالات عمومی اجرای عملیات جوشکاری بوده مگر توسط طراح جزئیات ویژه در نقشه درج شده باشد .

4-استفاده از ابزار آلات استاندارد و ویژه جوشکاری ( رکتی فایر و...)الزامی بوده در شرایط ویژه و تشخیص با ناظر پروژه می باشد.

5-رعایت موارد ایمنی به عهده پیمانکار بوده و هر گونه استفاده غیر مجاز از شبکه برق تخلف محسوب میگردد.

6-کلیه اقلام و مصالح مورد استفاده می بایست قبل از جوشکاری مورد تائید ناظر پروژه قرار گیرد.

7-هر گونه تغییر در نقشه صرفاً با در خواست و صدور دستور العمل کتبی ناظر پروژه امکان پذیر می باشد .

8-کلیه جوشها علاوه بر بازدید توسط ناظر توسط بازرس جوش معتمد شرکت نیز مورد بازدید قرار گرفته ودر صورت ایراد باید توسط پیمانکار اصلاح گردد.

خلاصه دستور العمل جوشکاری پلی اتیلن

1-جوشکاری مربوط باید دارای مدرک معتبر و مهارت کافی بوده قبل از شروع به کار مورد تست قرار می گیرد .

2-استفاده از دستگاه سالم و ابزار آلات استاندارد و مورد تایید ناظر الزامی است.

3-رعایت شرایط جوشکاری و استفاده از جدول ویژه جوش های لوله های پلی اتیلن  با توجه به نوع دستگاه سایز وضخامت لوله وهمچنین PE   مربوطه الزامی می باشد .

4- پارامترهای گرده جوش – پهنای جوش – چسبندگی جوش و......... باتوجه به جدول مشخصه توسط ناظر کنترل میگردد.

5-کلیه جوش ها باید به صورت مرئی بوده و مورد بازدید ناظر قرار گیرد و بعضاً در صورت نیاز و جهت تست بریده خواهد شد .

6-رعایت موارد ایمنی به عهده پیمانکار بوده و هر گونه استفاده غیر مجاز از شبکه برق تخلف محسوب میگردد.

7-هر گونه تغییر در نقشه صرفاً با در خواست و صدور دستور العمل کتبی ناظر پروژه امکان پذیر می باشد .

در صورتی که تهیه هر یک از اقلام در شرایط مناقصه به عهده پیمانکار باشد رعایت موارد ماده 1 تا 4 الزامی می باشد.

ماده 1- انواع شیرآلات و کنتور : براساس شرایط فهرست‌بها پایه رشته ابنيه، انتقال و توزیع آب روستایی ،شبکه توزیع و ....، طبق مشخصات زیر و با تایید نوع از طرف کارفرما تهیه گردد و بابت افزایش قیمت (تغییر نوع  و کارخانه ) هیچ‌گونه وجه اضافی به پیمانکار پرداخت نمی شود.

الف )شیر آلات  در صورت عدم مشخص بودن نوع و کارخانه سازنده در نقشه ها و اسناد پیوست آن ،تهیه کلیه اقلام فوق از کارخانجات معتبر همراه ضمانتنامه و براساس تأیید کارفرما می باشد (شرکتهای مکانیک آب و میراب]کلیه شیر آلات کنترلی( فشار ،دبی،محافظ پمپ،سوزنی و.....)[، هفتم تیر(شیرقطع و وصل و هوا )، وگ بی همتا (شیر سوزنی) ،  آدلران (شیر هوا)، خوشه زن (شیر قطع و وصل )، سایر (تنها با تاییدیه کار فرما)).

ب) لوله: در صورت عدم مشخص بودن نوع و کارخانه سازنده در نقشه ها و اسناد پیوست آن ،تهیه کلیه اقلام فوق از کارخانجات معتبر همراه ضمانتنامه و بیمه معتبر و براساس تایید کارفرما می باشد:]پلی اتیلن: شرکتهای آبیاری کویر،زرخیزان،یگان پلیمر ،گاز لوله، آب حیات، سایر (تنها با تاییدیه کار فرما)[

ماده 2- کلیه لوله ها و اتصالات و شیرآلات باید به تأیید شرکت آب و فاضلاب روستایی قزوين و 
دستگاه نظارت برسد. . پیمانکار موظف است در هنگام عقد قرارداد برای خرید لوله با هما هنگی کارفرما نسبت به معرفی بازرس کنترل کیفی به شرکت تولید کننده اقدام نماید هزینه بازرس به عهده کار فرما می باشد.بدیهی است در صورت عدم تایید لوله توسط بازرس کنترل کیفی لوله ها مورد تایید کارفرما نمی باشد .

ماده 3- ارائه فاکتور خرید لوله و همچنین ضمانت نامه و بیمه نامه های های لازم در ارتباط با لوله، اتصالات، شیرآلات و... توسط پیمانکار به کارفرما الزامی می باشد.

ماده 4- شرکت های تولید کننده مصالح مورد نیاز باید دارای استاندارد ایزو باشند.

ماده 5- تهیه و نصب لوله و شیرآلات مورد نیاز مخازن به عهده پیمانکار می باشد و هزینه براساس فهرست بها مربوطه پرداخت می شود.

ماده 6- تهیه و نصب تمامی لوازم برق تأسیسات برقی ساختمان بر عهده پیمانکار بوده و از این بابت هیچ گونه وجهی پرداخت نمی شود و بایستی این مورد را در برگه پیشنهاد قیمت منظور نماید.

ماده 7- کلیه هزینه تهیه تجهیزات لازم و آب جهت تست هیدرولیکی لوله و اتصالات و شیرآلات و مخازن به عهده پیمانکار می باشد لازم به ذکر است حداقل فشاری که در زمان تست بایستی به لوله اعمال گردد 5/1 برابر فشار نامی لوله و بمدت 4 ساعت برای لوله گالوانیزه در زمان اشاره شده در دستورالعمل های مربوطه می باشد و طول لوله تحت فشار در هر مرحله با دستور کتبی ناظر عالی و حداکثر 700 متر باشد. ضمناً اتصال دو قسمت تست شده بایستی با رینگ و فلنج انجام شود و هیچ‌گونه وجهی بابت اینکار پرداخت نمی شود.

ماده 8- تهیه نقشه چون ساخت (از بیلت) بعهده پیمانکار می باشد و تهیه این مورد غیر از نقشه اولیه دریافتی از کارفرما می باشد و بابت این کار هیچ گونه وجهی به پیمانکار پرداخت نمی شود.

ماده 9- در شرایط خاص مانند لوله گذاری بدون حفر کانال، قرار دادن دو یا چند لوله هم جنس یا غیرهمجنس در یک کانال و... جهت کسر بهای قسمت های که انجام نمی شود از جداول فهرست بها مربوطه استفاده می شود.

ماده 10- جهت بررسی صورت وضعیت قطعی ارائه کلیه صورتجلسات اعم از تست، متراژ، 
صورت جلسات حجم سنگی، نوار اخطار، تحویل موقت... الزامی است. ضمناً تأکید می شود انجام 
تست لوله اجباری بوده و تا زمانی که صورتجلسه تست، ضمیمه صورت وضعیت نشود هیچ گونه بررسی انجام نمی گیرد.

ماده 11- چنانچه در راستای اجرای پروژه خساراتی توسط عوامل پیمانکار پروژه به باغات کشت و محصول کشاورزان و زمینهای مجاور کارگاه وارد آید خسارت وارده باید کلاً توسط پیمانکار پرداخت گردد و کارفرما در این مورد هیچگونه تعهدی ندارد.

ماده 12- توصیه می شود پیمانکار قبل از ارائه قیمت پیشنهادی محل اجرای پروژه و اسناد مناقصه را دقیقاً مورد ارزیابی قرار دهد چون پس از بازگشایی اسناد مناقصه هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 13- هزینه کارهایی که طبق دستور کتبی دستگاه نظارت عالی انجام می گیرد و آیتم مربوط به آن در فهرست بها منضم به پیمان موجود نمی باشد بنا به تشخیص دستگاه نظارت و طبق فهارس بها مربوطه مشروط به اینکه مبلغ آن کمتر از ده درصد مبلغ پیمان باشد پرداخت می شود.

ماده 14- پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی کارگاهی و نصب علائم اخطار و هشداردهنده در 
کلیه محلهای مورد نیاز می باشد و کلیه این علائم در پایان پروژه متعلق به پیمانکار است و طبق نظر کارفرما نسبت به تهیه و نصب تابلو معرفی پروژه اقدام لازم به عمل آورده و هیچ گونه وجهی بابت این کار به پیمانکار پرداخت نمی شود.

ماده 15- پیمانکار موظف است صورت وضعیت ها را  در قالب نرم افزار تدبیر (آخرین ویرایش )به صورت فایل  در روی لوح فشرده(cd) به کارفرما ارائه دهد.

ماده 16- کارفرما می تواند مطابق شرایط عمومی پیمان حجم کار را تا 25% مبلغ مناقصه افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم به اجرای آن طبق دستور کار کتبی می باشد.

ماده 17- با توجه به اینکه نقشه مخازن تیپ می باشد نصب لوله های ورودی و خروجی و کف شور بایستی با هماهنگی دستگاه نظارت و كارفرما انجام گیرد در غیر اینصورت عواقب آن به عهده پیمانکار می باشد و هیچ گونه وجهی بابت تخریب احتمالی به پیمانکار پرداخت نمی گردد.

ماده 18-در صورت هرگونه ابهام در ساخت مخازن به ضوابط نشریه 124 (ممشخصات فنی عمومی مخازن زمینی )مراجعه گردد.ضوابط این نشریه جز لاینفک قراردادهای ساخت مخازن می باشد

ماده 19- نوع و میزان افزودنیهای بتن بخصوص واتر پروف و روان کننده  مصرفی باید حتما با ناظر پروژه هماهنگ شود و تاییدیه کتبی ناظر را داشته باشد.

ماده 20-برای آب بندی بعد از بتن ریزی از آب بند پلیمری (َABAFLEX – FCW)یا(ABAFLEX –ECO)شرکت آبادگران استفاده گردد ،هرگونه تغییر در این بند تنها با مجوز کتبی ناظر پروژه امکان پذیر می باشد.

ماده21-

ماده22-

هندسه زهکشی مطابق با نقشه های ارایه شده ویا دستور کار ناظر می باشد

ماده23-نکات ایمنی و بهداشتی هنگام بهره برداری از مخازن آب:

ماده 23 –درزها

ماده 24-تیغه های آب بندی (واتر استاب)

1- کلیات

1-1- موضوع قرارداد و کارهای اصلی

عمليات اصلي اين قرارداد شامل موارد زير است :

ساخت مخزن ذخیره آب بتنی   100   متر مکعبی به همراه محوطه سازی و اتصال خطوط به مخازن و نصب شیر آلات مربوطه و ساخت حوضچه های مورد نیاز

1 – 2 – دامنه كار

كاري كه تحت اين قرارداد بايد انجام گيرد شامل تهيه دستگاه‌ها، مصالح ساختماني، ماشين‌آلات، پرسنل، حمل و نقل بانضمام تهيه و تأمين سوخت، آب و برق و انجام تمام كارهائي كه در پيمان 
خواسته شده مي باشد.

عمليات اجرائي بايستي دقيقاً برابر نقشه‌هاي اجرائي ضميمه قرارداد و نيز نقشه‌هاي جزئيات 
كه در حين كار توسط دستگاه نظارت براي تشريح نقشه‌هاي مذكور تهيه مي‌شود، منطبق با 
مشخصات فني عمومي و خصوصي و مطابق برنامه زماني انجام گيرد.

1-3- حفاظت از تأسيسات موجود

پيمانكار موظف است هنگام كار در مجاورت خطوط برق و تلفن و ساير تاسيساتي كه بالاي 
زمين نصب شده و همچنين تاسيسات زيرزميني از قبيل خطوط موجود لوله آب و كابلهاي برق و تلفن  نهايت احتياط را مراعات نمايد تا از هر گونه خسارت به اين قبيل تاسيسات اجتناب گردد. در صورت 
بروز هر گونه خسارت در اثر عمليات مربوط به اين كار، پيمانكار مسئول خسارات وارده خواهد بود. 
لذا پيمانكار موظف است قبل از شروع به اجراي عمليات حفاري براي مسيرها يا لوله كشي با مقامات 
ذيربط تماس حاصل كند و پس از كسب مجوز و تاييد دستگاه نظارت شـروع به عمليات اجرائي نمايد.

در صورت عدم رعايت موارد فوق پيمانكار مسئول كليه حوادثي كه ممكن است در اثر قطع 
خطوط آب، برق و تلفن و غيره، بوجود آيد مي‌باشد.

2

2-2-9- حوضچه‌هــا

براي كليه شيرهاي قطع و وصل كشويي و پروانه اي و همچنين شيرهاي كنترل سطح آب و گلوب (كنترل دبي)، طبق نقشه هاي اجرائي ساختمان حوضچه پيش بيني شده است. حوضچه بايد دقيقاً طبق نقشه‌هاي مزبور و با مصالحي كه در نقشه ها نشان داده شده است، ساخته شود. در كليه موارد براي ساختن بتن و ملات سيمان بايد از سيمان ضد سولفات  (نوع 2) استفاده نمود و جدار خارجي حوضچه با اندود قيري طبق نقشه‌ها قيراندود شود. درپوش‌هاي حوضچه‌ها، چدني طبق نقشه‌هاي فوق الذكر بوده و از نوع 
Heavy-Duty  خواهند بودكه حداقل بايد در مقابل 5 تن فشار قابليت تحمل داشته باشند.

3- ابنیه

3-1- آماده سازی کارگاه، خاکبرداری و خاکریزی

3-1-1- پاکسازی و ریشه کنی گیاهان

پیمانکار باید طبق مشخصات مندرج در نقشه ها یا دستورات دستگاه نظارت، منطقه ساخت و ساز 
را پاکسازی و گیاهان آن را ریشه کن نماید تا کارگاه و محل اجرای عملیات از هر حیث آماده انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی، پی کنی و ... گردد.

3-1-2- میخکوبی و مقاطع طولی و عرضی

قبل از اجراي عمليات، پيمانكار بايستي نقاط ضروري ابنيه فني را طبق روشي كه مورد تأييد 
مهندس نـاظر باشد ميخكوبي و در سطح زمين مشخص نمايد . چنانكه ضمن عمل از طرف 
مهندس ناظر در موقعيت و محل ابنيه فني اصلاحاتي بعمل آيد پيمانكار نيز بايستي ميخكوبي 
خود را براساس آن،  اصلاح و يا تجديد نمايد.

براي آنكه كنترل و بررسي ميخكوبي و پياده كردن ساختمانها از طرف مهندس ناظر مقدور باشد پيمانكار بايستي لااقل 24 ساعت قبل از شروع ميخكوبي مراتب را به مهندس ناظر اطلاع دهد.

در هر حال اندازه گيري دقيق به عهده خود پيمانكار است كه بايد رأساً انجام داده و به تصويب 
مهندس ناظر برساند.

پيمانكار بايد كليه افراد و لوازم و وسائلي را كه مهندس ناظر براي كنترل و بازرسي پياده كردن 
ابنيه و ميخ كوبي ها به آن احتياج دارد به هزينه خود فراهم و در اختيار مهندس ناظر بگذارد.

كليه رئوس و رپرهائي كه قبلاً از طرف دستگاه نظارت و يا بشرح فوق به وسيله خود پيمانكار 
نصب شده است بايستي با كمال مراقبت حفظ و نگاهداري گرديده و اگر بعللي از بين رفته باشد 
بوسيله پيمانكار و به هزينه او تجديد و سپس به تصويب دستگاه نظارت برسد.

در هر حال قبل از آنكه از طرف مهندس ناظر كنتـرل لازم بعمل آمده و  ابنيه فني ميخكوبي شده مـورد رسيدگي و تصويب قـرار گرفته باشد عمليـات ساختماني نمي‌بايست آغاز گردد.

3-1-3- گودبرداري و عمليات خاكي

كليه عمليات لازم براي خاكبرداري و خاكريزي مي بايست طبق نقشه هاي اجرائي و يا برابر 
دستور دستگاه نظارت انجام شود. چگونگي اجراي عمليات خاكبرداري و پي كني ابنيه فني در 
مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني (نشريه شماره 55 دفتر امور فني و تدوين معيارهاي معاونت 
امور فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) تشريح شده است. در عمليات حفاري مربوط به 
اجراي عمليات پيمان حتي‌المقدور نبايد از مواد منفجره استفاده گردد. پيمانكار بايد دقت لازم را بنمايد 
كه در اثر اجراي عمليات به تاسيسات و ابنيه موجود در محل صدمه و آسيبي وارد نشود. مسئوليت هر 
گونه لطمه و صدمه‌اي كه به درختان و اشجار و ساير تاسيسات و ابنيه در اثر اجراي عمليات وارد شود 
به عهده پيمانكار است و مي‌بايست به هزينه خود ترميم و يا رفع مشكلات حقوقي ناشي از آن را 
بنمايد. چنانچه در حريم مستحدثات پروژه تاسيساتي وجود داشته باشد، پيمانكار بايد مراتب را به موقع 
به كارفرما و دستگاه نظارت جهت هر گونه اقدام مقتضي كتباً اطلاع دهد.

استفاده از مصالح مرغوب حاصل از خاكبرداري‌ها و يا دپوي خاكهاي غيرقابل مصرف طبق 
دستور دستگاه نظارت مي‌باشد.

پيمانكار موظف است براساس برنامه زمان‌بندي تصويب شده برنامه زمان‌بندي جزئيات عمليات 
پي‌كني را بگونه‌اي تهيه نمايد كه اين عمليات قبل از بتن‌ريزي انجام شود.

3-2- بتن و بتن آرمه

3-2-1- كليات

تمامي موارد مربوط به بتن و بتن مسلح شامل :‌

الف-  مصالح

ب - ويژگي‌هاي مهم براي افزايش كيفيت و كارآئي بتن از جمله پايائي، مقاومت، نفوذپذيري، وزن

ج  - ويژگي‌هاي مخلوط بتن از جمله رده بتن و طرح اختلاط مصالح

د  -  پروسه ساخت بتن و حمل آن

ﻫ  -  بتن‌ريزي و متراكم كردن آن

و -  عمل آوردن بتن

ز -  كنترل كارهاي بتني و آرماتورگذاري و قالب‌بندي

كه اصطلاحاً به كارهاي بتني اطلاق مي‌شود مي‌بايست بر طبق مشخصات فني عمومي كارهاي 
ساختماني (نشريه شماره 55)، مشخصات فنی عمومی مخازن ذخيره آب و مشخصات مندرج در 
نقشه‌ها و اسناد منضم به پيمان بوده و قبل از شروع كار مي‌بايست از طريق بررسي نتايج آزمايشات 
لازم به تأييد دستگاه نظارت رسيده باشند.

3-2-2- قالب‌بندي

پيمانكار مي‌بايست قبل از شروع به اجراء نقشه‌هاي مربوط به قالب‌بندي بخش‌هاي مختلف كار 
را به دستگاه نظارت تسليم نمايد. قالب‌ها بايد به گونه‌اي طرح و اجرا شوند كه با ضوابط مندرج در مشخصات فني عمومي ‌مطابقت نمايد.

3-2-3- آرماتوربندي

ميلگردهاي مصرفي در تمام قسمت‌هاي بتني مسلح از نوع AII با تنش تسليم 3000 كيلوگرم بر سانتيمترمربع مي‌باشد.

كليه عمليات آرماتوربندي مي‌بايست مطابق ضوابط مندرج در مشخصات فني عمومي انجام شود.

3-2-3-1- ضوابط پذيرش ميلگردها (يا فولاد)

3-2-3-1-1- مقاومت مشخصه فولاد

مقاومت مشخصه فولاد وقتي بر طبقه مورد نظر منطق و قابل پذيرش مي باشد كه علاوه بر اقناع 
بند 3-2-3-1-2 (شكل‌پذيري) يكي از شرايط الف يا ب به شرح زير برآورده شوند :

الف ـ از نتايج آزمايشهاي كششي پنج نمونه هيچكدام از نمونه ها داراي حد تسليم كمتر از 
مقاومت مشخصه فولاد نباشد.

ب ـ در صورت برآورده نشدن شرط الف يكسري ديگر شامل پنج نمونه مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج ده نمونه در رابطه زير صادق باشند :

fym≥fy+0.6 , S10

كه در آن fym و S10 به شرح زير مي باشند :

fym=fy1+fy2+…+fy1010=fyi10و i=10 تا 1

S10=fym-fyi29و i=10 تا 1

در صورت برآورده نشدن شرايط الف يا ب، مقاومت مشخصه فولاد از نظر انطباق با طبقه مورد نظر غيرقابل‌پذيرش مي باشد.

3-2-3-1-2- شكل پذيري

شكل‌پذيري ميلگرد بر مبناي آزمايش تاشدگي به زاويه 180 درجه يا آزمايش خم كردن و باز كردن خم با استفاده از فلكه استاندارد تعيين مي شود. شكل‌پذيري ميلگرد وقتي قابل پذيرش است كه در 
آزمايش كشش ازدياد طول نسبي گسيختگي از 8 درصد روي ده برابر قطر و از 12 درصد روي پنج برابر قطر ميلگرد كمتر نباشد.

3-2-4- طبقه‌بندي بتن

طبقه‌بندي بتن در اين قرارداد براساس آئين‌نامه آبا به شرح زير مي‌باشد :

- بتن با عیار 150 کیلوگرم بر مترمکعب براي زير فونداسيون‌ها

- بتن با عیار 350 کیلوگرم بر مترمکعب برای كليه بتن‌هاي مسلح سازه‌اي

3-2-4-1- دستورالعمل پذيرش بتن و جرايم مربوطه

- مقدمه

این دستورالعمل مختص سازه های خاص آبی مانند شبکه های آبیاری و زهکشی، مخازن سیالات، 
ابنیه تصفیهخانه ها، سدها (موضوع بند خ ماده 1-2-2 فصل اول آییننامه بتن ایران) تهیه و در اسناد مناقصه و پیمان درج شده و لازمالاجراست. در این دستورالعمل، پذیرش بتن به چهاردسته محدوده قابل قبول 
(ماده 2-1)، محدوده تخفیف (ماده 2-3)، محدوده جریمه(ماده 3-1) و محدوده تخریب (ماده 3-3) 
تقسیمبندی شده است.

ماده 1 : تواتر نمونه برداری

  - پذیرش بتن در کارگاه براساس نتایج آزمایشهای فشاری نمونههای برداشت شده از بتن مصرفی صورت میپذیرد. دفعات نمونهبرداری از بتن باید به نحوی یکنواخت در طول مدت تهیه و 
مصرف بتن توزیع شوند. نمونهها باید از محل نهایی مصرف برداشته شوند.

  - مقصود از هر نمونهبرداری از بتن، تهیه دو نمونه آزمونه از آن است که آزمایش فشاری آنها در 
سن 28 روزه یا هر سن مقرر شده دیگر (مانند 42 روزه) انجام میپذیرد و متوسط مقاومتهای فشاری به دست آمده به عنوان نتیجه نهایی آزمایش منظور می شود. برای ارزیابی کیفیت بتن قبل یا پس از موعد مقرر میتوان به تشخیص مهندس ناظر دو نمونه آزمونه دیگر نیز به منظور انجام آزمایش مقاومت فشاری تهیه نمود.

  - نمونه استاندارد، نمونه استوانهای به قطر 15 و ارتفاع 30 سانتیمتر می باشد. در صورت استفاده از نمونههای مکعبی با ابعاد 20، ضرایب اصلاح مقاومت به شرح زیر بکار میرود :

جدول شماره 1- ضریب تبدیل مقاومت نمونه استوانهای

| مقاومت فشاری مکعبی 20×20×20 (مگاپاسکال) | ≥25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ | 25/1 | 20/1 | 17/1 | 14/1 | 13/1 | 11/1 | 10/1 |
| مقاومت فشاری استوانهای 30×15 (مگاپاسکال) | ≥20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

φ / (مقاومت نمونه مکعبی) = مقاومت نمونه استوانهای

برای تبدیل مقاومت نمونههای غیراستاندارد استوانهای به استوانه استاندارد از رابطه زیر استفاده میشود :

/ (مقاومت نمونه استوانه به قطر a و ارتفاع 2a)= مقاومت نظیر استوانه استاندارد

جدول شماره 2- ضریب مورد استفاده برای تبدیل مقاومت نمونههای 
غیراستاندارد استوانهای به استوانه استاندارد

| 600×30 | 500×250 | 400×200 | 300×150 | 200×100 | 2a×a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91/0 | 95/0 | 97/0 | 1 | 02/1 |  |

  - برای تبدیل مقاومت نمونههای غیراستاندارد مکعبی به مکعبی استاندارد (20×20×20 سانتیمتر) 
از رابطه زیر استفاده میشود :

/(مقاومت نمونه مکعبی به ابعاد b) = مقاومت نظیر مکعب با ابعاد 20

جدول شماره 3- ضریب مورد استفاده برای تبدیل مقاومت نمونههای 
غیراستاندارد مکعبی به مکعبی استاندارد

| 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | مکعب b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90/0 | 95/0 | 1 | 1 | 05/1 |  |

  - در صورتیکه حجم هر اختلاط بتن بیشتر از یک مترمکعب باشد، تواتر نمونهبرداری باید به ترتیب زیر باشد :

الف- برای دالها و دیوارها، یک نمونهبرداری از هر 30 مترمکعب بتن یا 150 مترمربع سطح

ب- برای تیرها و کلافها، در صورتیکه جدا از قطعات دیگر بتنریزی شوند یک نمونهبرداری از 
هر 100 متر طول یا 30 مترمکعب بتن، هر کدام کمتر باشد.

پ- برای ستونها، یک نمونهبرداری از هر 50 متر طول یا 30 مترمکعب بتن، هر کدام که کمتر باشد.

ت- برای بتنهای حجیم در صورتیکه حجم متوسط نوبتهای بتنریزی بیش از 400 مترمکعب باشد، یک نمونهبرداری از هر 200 مترمکعب بتن

ث- برای بتن پوشش کانالها، یک نمونه از هر 50 مترمکعب بتن

ج- برای بتن سایر سازهها، یک نمونه از هر 30 مترمکعب بتن

برای بتن غیرمسلح، یک نمونه از هر 70 مترمکعب بتن (بدون استفاده از دستگاه بتنساز مرکزی) و 
هر 150 مترمکعب بتن (بتن در دستگاه بتنساز مرکزی تهیه شود)

تبصره: در صورتیکه روشهای دیگری نیز برای نمونهبرداری بتن با توجه به نوع و حساسیت سازه در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج گردد، ضوابط مذکور ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

  - حداقل یک نمونهبرداری از هر رده بتن در هر روز و از هر سازه الزامی است.

  - در صورتیکه مشخصات فنی طرح، تعداد نمونهها را تعیین کرده باشد، میبایست مطابق مشخصات فنی عمل شود.

  - مقاومت فشاری 7 و 28 روزه نمونهها برای سیمان نوع II و V براساس جدول زیر اصلاح میشود.

جدول شماره 4- ضریب اصلاح مقاومت فشاری بتن با سنهای مختلف

| شرح | سن آزمایش نمونهها |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7 روزه | 28 روزه |
| سیمان نوع I | 1 | 1 |
| سیمان نوع II | 18/1 | 11/1 |
| سیمان نوع V | 33/1 | 18/1 |

  - جدول نسبی محاسبه مقاومت بتنها به مقاومت 28 روزه با سیمان تیپ I :

جدول شماره 5- جدول نسبی محاسبه مقاومت بتنها به مقاومت 28 روزه با سیمان تیپ I

| نوع سیمان | مقاومت فشاری به صورت نسبی |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 روزه | 28 روزه | 90 روزه |
| سیمان نوع I | 66/0 | 00/1 | 20/1 |
| سیمان نوع II | 56/0 | 90/0 | 20/1 |
| سیمان نوع III | 79/0 | 10/1 | 20/1 |
| سیمان نوع IV | 43/0 | 75/0 | 20/1 |
| سیمان نوع V | 50/0 | 85/0 | 20/1 |

ماده 2 : ضوابط پذیرش بتن

  - مشخصات بتن در صورتی منطبق بر رده موردنظر و قابل قبول تلقی میگردد که یکی از شرایط زیر برآورده شود.

الف- بتن سازهای

1- در آزمایش سه نمونهبرداری متوالی، مقاومت هیچکدام کمتر از مقاومت مشخصه نباشد.

X1,2,3≥fc

2- مقاومت میانگین نمونه ها، حداقل 5/1 مگاپاسکال بیشتر از مقاومت مشخصه باشد و کوچکترین مقاومت نمونه از مقاومت مشخصه منهای 4 مگاپاسکال کمتر نباشد.

Xmin≥fc-4 , Xave≥fc+1.5

ب- بتن حجیم

1- در آزمایش سه نمونهبرداری متوالی، مقاومت هیچکدام کمتر از مقاومت مشخصه نباشد.

X1,2,3≥fc

2- مقاومت میانگین نمونهها، مساوی یا بیشتر از مقاومت مشخصه باشد و کوچکترین مقاومت نمونه از 85 درصد مقاومت مشخصه کمتر نباشد.

Xmin≥0.85fc , Xava≥fc

  - مشخصات بتن در صورتی غیرقابل قبول است که:

الف- بتن سازهای : متوسط مقاومت نمونهها از مقاومت مشخصه کمتر باشد یا کوچکترین مقاومت نمونهها از مقاومت مشخصه منهای 4 مگاپاسکال کمتر باشد.

Xave<fcیا  , Xmin<fc-4

ب- بتن حجیم : متوسط مقاومت نمونهها از مقاومت مشخصه کمتر باشد یا کوچکترین مقاومت نمونه ها از 85 درصد مقاومت مشخصه کمتر باشد.

Xave<fcیا  Xmin<0.85fc

  - مشخصات بتنی که مطابق ماده 2-2 غیرقابل قبول نباشد ولی مطابق ماده 2-1 قابل قبول هم به شمار نیاید، میتوان به تشخیص مهندس مشاور و بدون بررسی بیشتر از نظر سازهای قابل قبول تلقی گردد (محدوده تخفیف).

تبصره: در صورتیکه معیارهای دیگری نیز برای پذیرش بتن با توجه به نوع و حساسیت سازه در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج گردد (از قبیل حداقل مقاومت موردنیاز جهت حفظ دوام بتن و ...)، ضوابط مذکور ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 3 : بررسی بتنهای با مقاومت کم

- در صورتیکه براساس آزمایشها، مقاومت آزمونه های عمل آمده در آزمایشگاه مطابق بند (2-2) معلوم شود بتن بر رده موردنظر منطبق نیست و غیرقابل قبول است، باید تدابیری به شرح زیر اتخاذ نمود (محدوده جریمه):

3-1-1- در صورتیکه با تحلیل موجود سازه و بازبینی طراحی بتوان ثابت کرد که ظرفیت باربری سازه به ازای مقاومت بتن کمتر از مقاومت پیشبینی شده هم قابل قبول است، نوع بتن از نظر تامین مقاومت سازه قابل قبول تلقی میشود.

3-1-2- در صورتیکه شرط بند 3-1-1 برآورده نشود، ولی با تحلیل و طراحی مجدد بتوان ثابت کرد که ظرفیت باربری تمامی قسمتهای سازه با فرض وجود بتن با مقاومت کمتر در قسمتهای احتمالی قابل قبول خواهد بود، نوع بتن از نظر تامین مقاومت سازه قابل قبول تلقی می شود.

3-1-3- در صورتیکه شرایط بندهای 3-1-1 و 3-1-2 برآورد نشود، از روش مغزهگیری در قسمتهایی که احتمال وجود بتن با مقاومت کمتر داده میشود. این آزمایشات باید با روش «آزمایش مغزههای مته شده و تیرهای اره شده (دت 625)» مطابقت داشته باشد. در این حالت در صورتی بتن از نظر مقاومت قابل قبول تلقی می شود که متوسط مقاومتهای فشاری سه مغزه حداقل 85/0 مقاومت مشخصه باشد و علاوه بر آن مقاومت هیچیک از مغزهها از 75/0 مقاومت مشخصه کمتر نباشد. برای کنترل دقت نتایج میتوان 
مغزهگیری را تکرار کرد. اگر بتن در شرایط بهرهبرداری از سازه خشک باشد باید مغزهها به مدت 7 روز در هوا با دمای 16 تا 27 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از 60 درصد خشک شوند و سپس مورد آزمایش قرار گیرند. اگر بتن در شرایط بهرهبرداری از سازه مرطوب یا غرقاب باشد، باید مغزهها به مدت حداقل 40 ساعت در آب غوطهور شوند و سپس بصورت مرطوب مورد آزمایش قرار گیرند.

تبصره 1: در سازههایی که انجام تحلیل و طراحی مجدد سازه (موضوع ماده 3-1-2) زمانبر و پرهزینه 
میباشد، بررسی طبق ماده 3-1-2 بعد از انجام ماده 3-1-3 و در صورتیکه مغزهها مطابق این ماده مورد پذیرش قرار نگرفتند، انجام میپذیرد.

تبصره 2: در سازههایی که امکان انجام مغزهگیری از سازه وجود ندارد میتوان بنا به نظر مهندس مشاور و کارفرما از سایر آزمایشهای غیرمخرب حسب مورد استفاده شود.

- در صورتیکه مطابق ماده 3-1 بتن با مقاومت کم مورد پذیرش قرار نگرفت، در صورتیکه طرح ترمیم و تقویت بتن توجیه فنی و اقتصادی نداشته باشد، پس از تصویب کارفرما، بتن مشمول تخریب خواهد شد. (محدوده تخریب)

- در صورتیکه بتن مطابق ماده 3-1 قابل قبول تشخیص داده شد به علت عدم حصول مشخصات فنی مندرج در اسناد پیمان، جرایم زیر به مقادیر بتن با مقاومت کم (که سه نمونه متوالی معرف آن است) شامل کلیه اقلامی که منجر به تهیه بتن میشود تعلق میگیرد. ضمناً پیمانکار ملزم است به تشخیص و دستور مهندس مشاور به هزینه خود نسبت به بهبود دوام سازه بتنی نیز اقدام نماید.

الف- جریمه بتن در حالتی که براساس بند 3-1-1 پذیرفته شود:

100× (مقاومت مشخصه)/(مقاومت متوسط نمونهها- مقاومت مشخصه)= درصدجریمه عضو بتنی

ب- جریمه بتن در حالتی که براساس بند 3-1-2 یا 3-1-3 پذیرفته شود:

100×2×(مقاومت مشخصه)/(مقاومت متوسط نمونهها یا مغزهها- مقاومت مشخصه)=درصدجریمه عضوبتنی

درصد جریمه شامل کلیه اقلامی که منجر به تهیه بتن می شود (تهیه بتن، میلگرد، قالب، حمل) برای 
بتنهایی که ضوابط پذیرش بتن مطابق ماده 2 را کسب ننمودهاند ولی طبق ماده 3-1 قابل قبول تشخیص داده شدهاند، در حجم اقلام مذکور ضرب شده و در صورت وضعیتهای پیمانکار لحاظ خواهد شد.

- هزینه آزمایشات مجدد پذیرش بتن و هزینه های ترمیم و تقویت برعهده پیمانکار است.

3-2-5- پوشش روي ميلگردها

حداقل پوشش از سطح بتن تا سطح خارجي هر ميلگرد نبايد كمتر از موارد زير باشد:

الف – براي پاشنه و ساير اعضاي سازه‌اي اصلي كه در آن بتن در مجاورت زمين ريخته مي‌شود يا 
 براي سطوحي كه در تماس با زمين يا آب قرار مي‌گيرند 				6 سانتيمتر

ب  - براي سطوحي كه مستقيماً در تماس با زمين يا آب قرار نمي‌گيرند :

دالها وتيرها										3 سانتيمتر

ستونها و ديوارها  									4 سانتيمتر

3-2-6- آب بنـدي

درزهاي انقطاع و انبساط بتن جهت مخازن را بايد با استفاده از نوار آب بند (Water stop) طبق جزئيات و مشخصات مندرج در نقشه‌هاي اجرائي آب‌بندي نمود. آب‌بندي بتن بايد بطريقي انجام شود 
كه انبساط و انقباض و حركت احتمالي بتن خاصيت آب‌بندي را تضعيف و يا منهدم ننمايد. چنانچه در هنگام اجراي كار آسيبي به نوار آب بند وارد شود، پيمانكار موظف است به هزينه خود نسبت به 
تعويض آن اقدام نمايد. جنس نوار آب بندي و ابعاد هندسي آن قبل از تعبيه در بتن مي‌بايست توسط 
دستگاه نظارت تأييد گردد.

عرض نوار آب بند 25 سانتيمتر انتخاب شده است ولي در هرحال دستگاه نظارت مي‌تواند با 
توجه به شرايط بتن‌ريزي و عوامل اجرائي تغييرات لازم در ابعاد و مشخصات نوارهاي آب‌بند را بدهد.

3-2-6-1- دستورالعمل آزمايش آب‌بندي مخازن آب

الف ـ آزمايش آب‌بندي كف و ديوارهاي مخزن

پس از اتمام عمليات اجرايي و قبل از هرگونه خاكريزي در پشت ديوارهاي جانبي و سقف، مخزن بايد كاملاً تميز شده و براي آب بندي مورد آزمايش قرار گيرد. براي آزمايش، مخزن با سرعت حداكثر يك متر در روز پر مي شود. بعد از گذشت حداقل 3 روز (زمان لازم براي جذب آب توسط ديواره و كف)، 
سطح آب اندازه گيري مي شود. پس از گذشت 7 روز مجدداً سطح آب اندازه گيري مي شود. ميزان افت سطح آب پس از اصلاح براي اتلافات ناشي از تبخير يا اضافات ناشي از بارندگي، نبايد از كوچكترين 
دو مقدار mm 10 يا  عمق آب تجاور نمايد.

در صورتي كه نتيجه آزمايش رضايت بخش نباشد، بايد ترك و محلهاي احتمالي نشت آب مورد جستجو قرار گرفته و تعمير گردند. پس از تعمير، مجدداً آزمايش آب بندي بايد انجام شود. پيمانكار موظف است به هزينه خود و با تأييد دستگاه نظارت اين اصلاحات را انجام دهد.

ب ـ آزمايش آب بندي سقف مخزن

سقف مخازن آب آشاميدني بايد كاملاً‌ آب بند باشد. آب بندي سقف توسط يكي از دو آزمايش زير اندازه‌گيري مي شود :‌

- آب انداختن سقف به مدت 24 ساعت با عمق حداقلي مساوي 25 ميليمتر.

- بايد توسط سيستم آب پاش، جريان دائمي به مدت 6 ساعت در روي سقف برقرار شود.

در هر دو آزمايش، در صورتي كه آثاري از قبيل چكه كردن يا نم زدن در سقف مشاهده نشود، 
سقف رضايت بخش مي باشد.

3-3- كارهاي بنايي، حفاظتي و استحكامي

پيمانكار بايد كليه كارهاي بنايي، حفاظتي و استحكامي را برطبق نقشه هاي اجرايي و دستورات 
دستگاه نظارت و با رعايت مندرجات اين بخش به شرح زير اجرا كند:

3-3-1- كارهاي بنايي سنگي

3-3-1-1- مشخصات كلي

سنگهاي بنايي از هر نوع كه باشد بايد محكم، متجانس، بدون رگه و در مقابل يخبندان مقاوم بوده، 
و نيز عاري از خاك و مواد آلي باشد. سنگها را بايد آبپاشي كرد تا به هنگام بنايي مرطوب باشد، هر بار كه بنايي دوباره شروع مي شود، بايد سطح بنايي قبلي را آبپاشي كرد.

درز سنگها تماماً بايد با ملات پر و آببندي شود. قبل از به كار بردن سنگها بايد آنها را از مواد آلوده و مواد زايد پاك كرد و با آب شست. قبل از اينكه هر رج روي رج زيرين چيده شود، رج زيرين را بايد تميز و مرطوب كرد. در كارهاي بنايي رجدار، سنگها بايد داراي رجهاي افقي و درزهاي عمودي باشند.

قبل از شروع عمليات سنگكاري، بايد طبق روش اشتو T-2 به تعداد كافي از سنگها نمونهبرداري شده و طبق رديف 4-1-2 آزمايش شود، و نتايج آن در اختيار دستگاه نظارت قرار گيرد تا در صورت تصويب اجازه مصرف داده شود. سنگهايي كه در كار مصرف مي شود بايد از حيث جنس، رنگ، نقش و ساير مشخصات با نمونه هاي تصويب شده مطابقت داشته باشد. مصرف سنگهاي كرمو كه با ملات ماسهسيمان لكهگيري و ترميم شود، مجاز نيست.

سنگ را مي توان به تنهايي و بدون استفاده از ملات (به صورت خشكهچين) براي سنگچينهاي حفاظتي در اطراف سازه هاي آبياري و زهكشي به كار برد.

به دليل ارتباط مستقيم وزن سازه با نيروي حاصل از زلزله و خطراتي كه ايجاد ميكند، استفاده از ديوارهاي سنگي در مناطق زلزلهخيز بايد با احتياط و رعايت نكات فني دقيق صورت گيرد. از اينرو، ارتفاع سازههاي سنگي به حداكثر 5 متر بالاتر از سطح زمين محدود مي شود.

3-3-1-2- مشخصات فني سنگهاي طبيعي

مشخصات فني كلي سنگهاي طبيعي مورد مصرف در كارهاي بنايي به قرار زير است و در صورت لزوم جزئيات بيشتر از طرف دستگاه نظارت اعلام خواهد شد:

الف) بافت سنگ

بافت سنگ طبيعي ساختماني بايد سالم باشد يعني:

- بدون شيار، ترك و رگه هاي سست باشد (كرمو نباشد).

- بدون هر گونه خلل و فرج باشد.

- پوسيدگي نداشته باشد.

- يكدست (يكنواخت و همگن) باشد.

ب) جذب آب

سنگ طبيعي ساختماني نبايد آب زياد جذب كند يعني:

- نبايد در آب وارد و يا حل شود.

- تمام يا قسمتي از آن نبايد بيش از 8 درصد وزن خود آب بمكد.

پ)‌پاكيزگي

سنگ طبيعي ساختماني نبايد آلودگي داشته باشد.

ت) پايداري در برابر عوامل جوي

سنگ طبيعي ساختماني بايد در برابر عوامل جوي به شرح زير مقاومت كند:

- در برابر يخزدگي پايدار باشد (پوسته پوسته نشده و يا نتركد) و افت وزني آن از 10 درصد تجاوز نكند (طبق استاندار 449 ايران يا آشتو T-103)

- در برابر سايش، بسته به مورد، مقاوم و پايدار باشد يعني نتيجه آزمايش از 50 درصد تجاوز نكند (طبق استاندارد 448 ايران يا آشتو T-96)

ث) مقاومت و دوام

سنگ طبيعي ساختماني بايد داراي مقاومت فشاري و دوام كافي متناسب با مورد مصرف خود باشد يعني مقاومت فشاري نمونه استوانهاي، كه با روش ASTM-C 170 آزمايش شود، نبايد از 500 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع كمتر باشد.

3-3-1-3- انواع سنگهاي مورد مصرف در كارهاي سنگي

انواع متداول سنگهايي كه در بناييهاي سنگي مصرف مي شوند، عبارتند از سنگهاي رودخانهاي و سنگهاي كوهي

الف) سنگهاي رودخانه اي

اين سنگها در جريان حركت و غلتيدن در مسير رودخانه و برخورد با يكديگر و بر اثر عمل فرسايش آب بر روي آنها، گوشه هاي تيز و لبه دارشان ساييده شده و سطح آنها به صورت تقريباً صيقلي درآمده است.

سنگ قلوه، سنگ رودخانه اي است كه قطر آن از 5 سانتيمتر بيشتر باشد. كوچكترين اندازه سنگ قلوه كه در ديوارسازي سنگي مصرف مي شود، 15 سانتيمتر است. قلوه سنگهاي با قطر كوچكتر از 
15 سانتيمتر مي تواند به عنوان سنگهاي پركننده در ميان ديوار مصرف شود.

ب) سنگهاي كوهي

اين سنگها بيشتر تيزگوشه بوده و مستقيماً از معدن و رگهكوه استخراج مي شود. عمليات استخراج به 
شيوههاي گوناگون انجام مي گيرد، مانند استفاده از مواد سوزا (منفجره)، پتك و قلمهاي بزرگ و يا چكشهاي ضربه اي هواي متراكم (دجبر).

اگر سنگهايي كه بدينشيوه از معدن استخراج مي شود داراي حجم بزرگ باشد، اصطلاحاً سنگقله  ناميده مي شود. چنين سنگهايي طبق دستور دستگاه نظارت در معدن و يا در كارگاه ساختماني به اندازه هاي لازم قواره مي شود.

انواع سنگهاي كوهي عبارت است از:

- سنگ لاشه

- سنگ قواره

- سنگ بادبر يا رگهاي

- سنگ مكعبي

- سنگ تمام تراش

- سنگ چندوجهي نامنظم

- سنگ تختهاي (لايه لايه)

در بناييها بايد از مصرف سنگهاي خيلي سخت و خيلي نرم پرهيز شود زيرا سنگهاي خيلي سخت به خوبي به ملات نمي چسبند و سنگهاي نرم هم در مقابل عوامل جوي متلاشي مي شوند.

3-3-1-4- اجراي بنايي سنگي

براي اجراي بنايي سنگي طبق رقوم، خطوط و شيبهاي نقشه هاي اجرايي و يا دستورات دستگاه نظارت ، رعايت نكات زير ضروري است.

الف) وزن سنگ

وزن يك پاره سنگ طبيعي كه براي ساختن سازه سنگي انتخاب مي شود بايد در حدودي باشد كه يك نفر بتواند آن را برداشته و در جاي خود قرار دهد.

ب) نحوه استقرار سنگ

سنگ بايد در ديوار به حالت طبيعي يعني در راه خواب خود (همانگونه كه در معدن قرار داشته است)، قرار گيرد. اين مسئله در مورد سنگهاي لايهلايه از اهميت ويژهاي برخوردار است. به طوركلي، 
راستاي نيروهاي وارده بر روي هر قطعه سنگ ساختماني، بايد عمود بر رگه يا خواب طبيعي آن باشد.

پ) نماي سنگ

نماي سنگ بايد از بر تقريباً صاف و سالم سنگ با رعايت اصول مندرج در اين بخش انتخاب شود.

ت) قفل و بست سنگها

در ديوارسازي سنگي، بايد با استفاده مناسب از سنگهاي كوتاهريشه (راسته) و بلندريشه(كله و عمقي)، قفل و بست لازم ايجاد شود. ريشه سنگ در ديوار نبايد از 15 سانتيمتر كمتر باشد. بطور كلي، بايد به ازاي هر دو سنگ راسته حداقل يك سنگ كله و در هر مترمربع نماي ديوار حداقل يك سنگ عمقي به كار رود (در هر رج،  سنگها بايد سنگ كله باشد).

در ديوارهاي بهتر است اندازه ريشه سنگهاي عمقي به اندازه كلفتي ديوار، و نه بيشتر، در نظر گرفته شود. پشت سنگ عمقي به نسبت ضخامت ديوار بايد يك سنگ راسته يا يك سنگ كله قرار گيرد. 
در صورت تصويب دستگاه نظارت مي‌توان از سنگ عمقي با ضخامتي برابر با كلفتي ديوار (تا‌60 سانتيمتر) استفاده كرد.

ث) ضخامت ديوار

ضخامت ديوار سنگي (با ملات ماسه سيمان) براي ديوارهاي اصلي سازه هاي آبياري و زهكشي نبايد از 40سانتيمتر كمتر باشد، مگر اينكه در نقشه ها و دستورات دستگاه نظارت ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ضخامت ديوارهاي مقسم و كف سازه ها طبق نقشه هاي اجرايي و دستوارت دستگاه نظارت خواهد بود.

ج) عدم تماس سنگها

در ديوارهاي سنگي كه با ملات ساخته مي شود، به منظور انتقال بهتر نيروها لازم است هيچ سنگي مستقيماً با سنگ ديگر در تماس نباشد. رابطه بين دو سنگ بايد حتماً از طريق ملات انجام گيرد يعني 
دورتا دور سنگها، بجز در قسمت نما، بايد توسط لايه اي از ملات احاطه شده باشد.

چ) بناي رج اول

در رج زيرين (سنگهايي كه بلافاصله بر روي پي، يا زيرسازي قرار ميگيرند) ديوارهاي سنگي به ويژه ديوارهايي كه به صورت خشكه چين بنا مي شود، بايد از سنگهاي بزرگ بلندريشه (كله و عمقي) استفاده شود. در گوشه ها و محلهاي تقاطع ديوارهاي نيز بايد از اين سنگها مصرف شود. بهتر است ارتفاع اين سنگها، حدوداً 2 برابر ارتفاع سنگهاي ساير رجها باشد. در ديوارهاي سنگي براي استقرار سنگهاي رج اول، بايد بر پخ سنگها را با استفاده از ملات بر روي پي يا زيرسازي گذاشت، به اين صورت كه با فشار دست يا كوبيدن با تيشه، سنگ را بر روي ملات مستقر كرد تا ملات در زير سنگ پخش شده و تمام قسمتها را 
پر كند. درزهاي قائم را نيز بايد با كمچه از ملات پر كرد تا محور عبور و تجمع آب باران و يا 
لانه حشرات نشود.

ح) نصب سنگ (در ديوارسازي)

هنگام اجراي عمليات بنايي، نبايد سنگ بر روي ديوار در حال ساختمان پرتاب و يا كشيده شود، 
بلكه بايد با دقت در محل موردنظر نصب گردد تا سنگهاي كار گذاشته شده جابه جا نشود. سنگچيني بايد بطور يكنواخت انجام شود، به نحوي كه هيچ قسمت بنا بيش از يك رج از قسمتهاي ديگر آن بالاتر نباشد.

خ) بنايي در سرما

انجام هرگونه بنايي با سنگ در مواقعي كه برودت هواي محل كار و يا درجه حرارت مصالح مصرفي از 5+ درجه سانتيگراد كمتر باشد، مجاز نيست، مگر اينكه وسايل كافي براي گرم نگاه داشتن محل و يا 
مصالح مصرفي پيشبيني شده باشد تا درجه حرارت از مقدار ذكر شده كمتر نشود.

د) بند افقي سراسري

در بيشتر ديوارها، اعم از خشكهچين و يا ملات، كه با نماي درهم (بدون رج و نامرتب) ساخته مي شود بايد در هر 5/1 متر ارتفاع، يك بند افقي (سراسري) در ضخامت ديوار ايجاد شود. اين كار براي محدود كردن در هم ريختگي نما و مهمتر از آن، متعادل كردن ديوار براي انتقال بهتر نيروهاي قائم به طرف پايين و پي ديوار، انجام مي شود.

ذ) بافت ديوار

قفل و بست سنگها بايد هم در نما و هم در ضخامت ديوار رعايت شود.

ر) بندها

در سطح جلو و پشت، بافت افقي و بافت قائم ديوار، هرگز نبايد بيشتر از سه درز (محل اتصال دو سنگ توسط ملات) به هم برخورد كنند؛ يعني هيچ گاه نبايد يك درز چهارراهي تشكيل شود. در نما، 
طول درزهاي قائم نبايد از مجموع ارتفاع دو سنگ كه بر روي هم قرار گرفته است، بيشتر باشد.

ز) همگني

براي همگني بيشتر در ديوارها، فاصله افقي بين دو درز قائم، در دو رج متوالي سنگها، بايد حداقل برابر با نصف ارتفاع رجها باشد. ولي اين اندازه در هيچ حالتي نبايد از 10 سانتيمتر براي نگهاي قواره و بادبر و از 15 سانتيمتر براي سنگهاي گونيا شده و يا سنگهايي كه نماي مربع شكل دارد، كمتر باشد.

ژ)محافظت

پس از نصب سنگ در ديوار، تا گيريايش ملات نبايد ضربه اي به سنگ وارد شود. بايد توجه داشت كه هرگونه تيشهكاري، قلمكاري و نماسازي حتماً قبل از نصب سنگ در ديوار انجام شود.

محافظت از سنگ در برابر عوامل جوي، به ويژه يخ زدگي بايد در كليه مراحل استفاده از سنگ يعني از لحظه رسيدن سنگ به كارگاه تا پايان عمليات بنايي به خوبي انجام گيرد.

س) رفع آلودگي

قبل از استفاده از سنگ در ديوار، بايد كليه آلودگيهاي آن را پاك كرد و در صورت لزوم سنگ را شست.

ش) مرطوب كردن

در هنگام بنايي، بايد نخست سنگها را مرطوب كرد و سپس از آنها استفاده كرد. به علاوه قبل از اينكه سنگ كار گذاشته شود، سطح رويي سنگهاي رج زيرين را بايد تا آنجا كه ممكن است تميز كرد، مختصري آب روي آن پاشيد و سپس ملات را بر روي آن پخش كرد. ديوار تمام شده نيز بايد متناسب با اقليم و فصل تا مدتي پس از بنايي مرطوب نگاه داشته شود.

- مشخصات كلي ساختمانهاي طرح

در صورت مشخص نبودن در نقشه مطابق جدول زیر

|  | جنس مصالح | ساختمان نگهباني | ساختمان پمپاژ | ساختمان كلرزني |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| كف | سنگ تراورتن |  |  |  |
|  | كاشي درجه 1 ايراني (سرويس‌ها و آشپزخانه) |  |  |  |
| ازاره و پاخور | سنگ تراورتن |  |  |  |
| ديوار | اندود گچ و خاك + گچ كشته + رنگ روغن |  |  |  |
|  | كاشي درجه 1 ايراني (سرويس‌ها و آشپزخانه) |  |  |  |
|  | ملات ماسه سيمان + سيمان سفيد |  |  |  |
| سقف | اندود گچ و خاك + گچ كشته + رنگ روغن |  |  |  |
|  | ملات ماسه سيمان + سيمان سفيد |  |  |  |
| نما | آجر سه سانتي + بندكشي |  |  |  |

5- محل هاي پيشنهادي پيش‌بيني تأمين مصالح مورد نياز اجراي طرح

| سيمان تيپ 2 | ← | سيمان آبيك |
| --- | --- | --- |
| آرماتور | ← | اصفهان یا میانه |
| آجر | ← | با هماهنگی کار فرما از کارخانجات و کوره های اطراف پروژه |
| شن و ماسه | ← | معادن اطراف پروژه |
| سنگ | ← | 15-10 كيلومتري اطراف پروژه |
| خاك | ← | 15-10 كيلومتري اطراف پروژه |

1- از تفسير آيين نامه در مورد بندهاي 3-1-1 و 3-1-2 استفاده شود.

- سنگهايي كه به طور طبيعي از كوه جدا شده و در دامنه انباشته مي شود، در بيشتر موارد به دليل عدم شناخت تغييرات آنها در اثر عوامل جوي، مورد استفاده بنايي قرار نمي گيرد.

3- coupe